ANALISIS JEJAK KARBON (CARBON FOOTPRINT) PADA AKTIVITAS PERMUKIMAN DI KECAMATAN BOJONEGORO

KABUPATEN BOJONEGORO

TUGAS AKHIR

Disusun oleh:

Shinta Meylina Hardiyanti

H75216048

PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

ANALISIS JEJAK KARBON (CARBON FOOTPRINT) PADA AKTIVITAS PERMUKIMAN DI KECAMATAN BOJONEGORO

KABUPATEN BOJONEGORO

TUGAS AKHIR

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T) pada program studi Teknik Lingkungan

Disusun oleh:

Shinta Meylina Hardiyanti

H75216048

Dosen Pembimbing:

Dyah Ratri Nurmaningsih, M.T

Sarita Oktorina, M.Kes

PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

ABSTRAK

ANALISIS JEJAK KARBON (CARBON FOOTPRINT) PADA AKTIVITAS PERMUKIMAN DI KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO

Salah satu tempat manusia melakukan aktivitasnya yaitu kawasan permukiman. Terdapat sektor-sektor di permukiman yang dapat menghasilkan emisi yaitu sektor transportasi, sektor energi, sektor pertanian, sektor sampah, dan sektor peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas permukiman beserta dengan pemetaan jejak karbon dan faktor yang mempengaruhi emisi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner. Sumber emisi karbon yang diteliti yaitu berasal dari jumlah pemakaian BBM, pemakaian bahan bakar memasak, pemakaian listrik, pemakaian pupuk urea, jumlah sampah rumah tangga, dan jumlah hewan ternak. Berdasarkan hasil penelitian, nilai emisi karbon pada sektor energi sebesar 47.821,77 Ton CO2-eq/Tahun, sektor transportasi sebesar 23.990,6 Ton CO2-eq/Tahun, sektor sampah sebesar 11.863,84 Ton CO2-eq/Tahun, sektor pertanian sebesar 8.963,94 Ton CO2-eq/Tahun, sektor peternakan sebesar 1.748,27 Ton CO2-eq/Tahun, dan emisi total sebesar 95.554,79 Ton CO2-eq/Tahun. Pemetaan emisi di Kecamatan Bojonegoro yaitu wilayah Karangpacar yang menghasilkan emisi tertinggi masuk pada warna merah dengan jangkauan emisi sebesar 8.231,65 – 11.410,95 Ton CO2-eq/Tahun. Sedangkan, wilayah Kauman yang menghasilkan emisi masuk pada warna hijau dengan jangkauan emisi sebesar 1.873,05 – 5.052,34 Ton CO2-eq/Tahun. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, semua sumber emisi yang diteliti mempengaruhi nilai emisi di Kecamatan Bojonegoro.

Kata Kunci : Jejak Karbon, Aktivitas Permukiman, Bojonegoro

ABSTRACT

ANALYSIS OF CARBON FOOTPRINT ON RESIDENTIAL ACTIVITIES IN BOJONEGORO SUBDISTRICT BOJONEGORO DISTRICT

One of the places where humans carry out their activities in the residential area. There are residential sectors that can produce emissions, namely the transportation sector, the energy sector, the agricultural sector, the waste sector, and the livestock sector. This study aims to determine the value of carbon emissions results from residential activities along with mapping the carbon footprint and factors that affect emissions in Bojonegoro Subdistrict, Bojonegoro District. Data were collected using a questionnaire. Sources of carbon emission studied are derived from the amount of fuel consumption, cooking fuel consumption, electricity consumption, urea fertilizer use, household waste, and livestock. Based on the research results, the value of carbon emissions in the energy sector is 47.821,77 tons CO2-eq/year, the transportation sector is 23.990,6 tons of CO2-eq/year, the waste sector is 11.863,84 tons CO2-eq/year, the agricultural sector is 8.963,94 tons CO2-eq/year, the livestock sector is 1.748,27 tons CO2-eq/year, and the total emission is 95.554,79 tons CO2-eq/year. Mapping of emissions in Bojonegoro Subdistrict, namely the Karangpacar area which produces the highest emissions, is entered in red with an emission range of 8,231.65 - 11,410.95 tons CO2-eq / year. Meanwhile, the Kauman region which produces the lowest emissions is entered in green with an emission range of 1,873.05 - 5,052.34 tons of CO2-eq / year. Based on the results of multiple linear regression tests, all of the studied emission sources affected the emission value in Bojonegoro Subdistrict.

Keywords : Carbon Footprint, Residential Activities, Bojonegoro

DAFTAR ISI

Abstrak	iii

Abstrack	iv

Daftar Isi	v

Daftar Tabel	vii

Daftar Gambar	ix

BAB I PENDAHULUAN	1

  - Latar Belakang	1

  - Rumusan Masalah	3

  - Batasan Masalah	3

  - Tujuan	4

  - Manfaat	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5

  - Udara	5

  - Sumber Emisi Karbon	5

  - Jejak Karbon	12

  - Gas Rumah Kaca	13

  - Pemanasan Global 	15

  - Permukiman	15

  - Integrasi Islam	16

  - Penelitian Terdahulu	18

BAB III METODE PENELITIAN	25

  - Lokasi dan Waktu Penelitian	25

  - Kerangka Pikir Penelitian	27

  - Tahap Penelitian	27

  - Jenis Penelitian	32

  - Hipotesis Penelitian	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35

- Distribusi Frekuensi	35

- Emisi Karbon Kecamatan Bojonegoro	45

- Pemetaan Jejak Karbon Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro	64

- Analisis Regresi	78

BAB V PENUTUP	83

- Kesimpulan	83

- Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	85

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Kategori Kegiatan dengan Sumber Gas Rumah Kaca	6

- Nilai Faktor Emisi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7

- Nilai Kalor Bahan Bakar di Indonesia	8

- Nilai Faktor Emisi dan NCV Bahan Bakar Aktivitas Memasak	8

- Faktor Emisi CH4 dan N2O Bahan Bakar Aktivitas Memasak	9

- Dosis Anjuran Pupuk Urea Pada Tanaman Pangan	10

- Faktor Emisi Gas Metana dari Fermentasi Enterik	11

- Faktor Emisi Gas Metana dari Kotoran Hewan	12

- Gas Rumah Kaca dan Sumber	13

- Nilai Global Warming Potential Gas Rumah Kaca	14

- Kontruksi Bangunan	16

- Penelitian Terdahulu	18

- Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	35

- Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur	35

- Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan	36

- Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penghasilan	37

- Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Penghuni Rumah	37

- Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Kepemilikan Rumah	38

- Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Luas Bangunan Rumah	38

- Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Bangunan Rumah	39

- Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis dan Jumlah Kendaraan	39

- Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis BBM	40

- Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jumlah Pemakaian BBM	40

- Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Bahan Bakar Memasak	41

- Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Penggunaan LPG	41

- Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Penggunaan Kayu Bakar	42

- Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Daya Listrik	42

- Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepemilikan Lahan Pertanian	43

- Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Tanaman	43

- Distribusi Frekuensi Berdasarkan Luas Lahan Pertanian	43

- Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pemakaian Pupuk Urea	44

- Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepemilikan Hewan Ternak	44

- Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Hewan Ternak	45

- Total Emisi Sektor Transportasi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro	42

- Total Emisi Sektor Energi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro	48

- Total Emisi Sektor Pertanian di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro	56

- Total Emisi Sektor Sampah di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro	58

- Total Emisi Sektor Peternakan di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro	63

- Jangkauan Emisi pada Sektor Transportasi	65

- Jangkauan Emisi pada Sektor Energi	67

- Jangkauan Emisi pada Sektor Pertanian	69

- Jangkauan Emisi pada Sektor Persampahan	71

- Jangkauan Emisi pada Sektor Peternakan	73

- Total Emisi Karbon Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro	75

- JangkauanTotal Emisi Karbon Kecamatan Bojonegoro	76

- Hubungan Antara Sumber Emisi dengan Emisi Total di Kecamatan Bojonegoro	78

DAFTAR GAMBAR

- Peta Administrasi Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro	26

- Kerangka Pikir Penelitian	27

- Diagram Alir Penelitian	28

- Emisi Sektor Transportasi Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro	49

- Emisi Sektor Energi Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro	53

- Emisi Sektor Pertanian Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro	57

- Emisi Sektor Sampah Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro	59

- Emisi Sektor Peternakan Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro	64

- Peta Sebaran Emisi Sektor Transportasi	66

- Peta Sebaran Emisi Sektor Energi	68

- Peta Sebaran Emisi Sektor Pertanian	70

- Peta Sebaran Emisi Sektor Persampahan	72

- Peta Sebaran Emisi Sektor Peternakan	74

- Peta Total Emisi Karbon Kecamatan Bojonegoro	77

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Aktivitas manusia berhubungan erat dengan energi. Salah satu tempat terjadinya aktivitas manusia yaitu di kawasan permukiman. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kawasan permukiman yaitu bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kawasan permukiman merupakan lingkungan tempat tinggal dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau penghuninya. Kegiatan atau aktivitas manusia dapat mengakibatkan pencemaran udara yang menyebabkan suhu panas bumi semakin meningkat. Semakin banyak energi yang digunakan maka semakin banyak pula penggunaan bahan bakar fosil seperti gas, minyak, dan batu bara. Penggunaan bahan bakar fosil yang meningkat dapat mengakibatkan meningkatnya pula gas buangan sehingga emisi yang dihasilkan juga sangat tinggi. Gas buangan yang dimaksudkan yaitu seperti CO2 yang merupakan gas utama kontribusi udara gas rumah kaca (Alwin, 2016).

Gas rumah kaca merupakan gas – gas yang berada di atmosfer dan dapat menyebabkan efek rumah kaca. Terdapat sektor – sektor yang bisa meningkatkan gas rumah kaca yaitu transportasi, energi, pertanian, sampah dan peternakan. Sektor transportasi merupakan salah satu sumber terbesar dalam peningkatan gas rumah kaca. Hal ini dikarenakan sektor transportasi menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar sehingga akan menghasilkan emisi CO2, CH4, dan N2O. Sektor yang kedua yaitu sektor energi. Sektor energi yang dimaksud yaitu penggunaan tenaga listrik untuk penggunaan peralatan elektronik dan energi panas untuk kegiatan memasak (minyak tanah, LPG, dan kayu bakar) (Indra, dkk, 2017). Sektor ini menyumbang pada emisi gas rumah kaca yaitu CO2, CH4, dan N2O. Sektor pertanian merupakan sektor selanjutnya yang berkontribusi dalam peningkatan emisi gas rumah kaca khususnya dari penggunaan pupuk urea yaitu CO2 dan juga CH4. Sektor sampah merupakan sektor selanjutnya yang berpengaruh pada emisi gas rumah kaca. Sampah yang dimaksudkan yaitu jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Sektor terakhir yaitu sektor peternakan yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca khususnya CH4 yang berasal dari proses pencernaan dan kotoran hewan ternak. Berbagai sektor tersebut dapat diakumulasikan dalam jejak karbon.

Jejak karbon (carbon footprint) adalah suatu ukuran jumlah total dari hasil emisi karbon dioksida (CO2) primer atau secara langsung maupun karbon dioksida (CO2) sekunder atau secara tidak langsung yang disebabkan oleh aktifitas atau akumulasi dari penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari (Rachmawati, 2015). Berdasarkan definisi jejak karbon diatas dapat disimpulkan bahwa jejak karbon merupakan jumlah emisi yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembakaran bahan bakar fosil di berbagai sektor.

Kecamatan Bojonegoro merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2018), Kecamatan Bojonegoro merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu 87.300 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 3.396 jiwa. Kabupaten Bojonegoro merupakan kota industri pengeboran minyak dan gas bumi. Maka dari itu suhu yang ada di Kabupaten Bojonegoro semakin hari semakin meningkat. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, Nurul Azizah mengatakan bahwa penyebab panas di Bojonegoro mulai meningkat sejak adanya industri migas (Yazid, 2018). Menurut Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Mohammad Fauzan mengatakan bahwa peningkatan suhu di Bojonegoro yang disebabkan oleh emisi yang tinggi sudah sangat terasa. Rata-rata peningkatan suhu di Bojonegoro yaitu sebesar 39 – 40 oC. Sedangkan, rata – rata suhu udara di Jawa Timur sendiri hanya berkisar 34 – 36 oC (Handoyo, 2018). Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan pentingnya dilakukan penelitian di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, didalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota bertugas dan berwenang menyelenggarakan inventarisasi gas rumah kaca. Maka dari itu, penelitian ini berjudul analisis jejak karbon (carbon footprint) pada aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

- Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Berapakah besar nilai emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan permukiman di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro?

- Bagaimana pemetaan jejak karbon (carbon footprint) di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro?

- Apa saja faktor – faktor yang dapat mempengaruhi nilai emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro?

- Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

- Pengambilan data dilakukan di rumah masyarakat yang digunakan sebagai tempat tinggal.

- Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner.

- Besar nilai emisi karbon yang dihitung dari aktivitas atau kegiatan permukiman.

- Sektor – sektor yang dinilai jejak karbonnya yaitu transportasi, energi,  pertanian, sampah, dan peternakan.

- Emisi yang dihitung pada sektor energi hanya berasal dari penggunaan LPG dan listrik.

- CO2 yang dihitung berasal dari penggunaan bahan bakar bermotor, penggunaan LPG, konsumsi listrik, penggunaan pupuk urea, jumlah sampah rumah tangga, jumlah hewan ternak yang dimiliki.

- Penelitian ini tidak menghitung emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik.

- Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengetahui besar nilai emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan permukiman di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

- Mengetahui pemetaan jejak karbon (carbon footprint) di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

- Mengetahui faktor – faktor yang dapat mempengaruhi nilai emisi karbon  yang dihasilkan dari aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

- Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Memberikan informasi tentang besar nilai emisi karbon dari aktivitas atau kegiatan permukiman di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

- Memberikan informasi pemetaan jejak karbon (carbon footprint) di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

- Memberikan informasi faktor – faktor yang dapat mempengaruhi nilai emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

- Udara

Udara adalah suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi (Rachmawati, dkk, 2013). Udara itu sendiri selalu ditemukan berpolutan. Contoh gas yang mencemari udara yaitu sulfur dioksida (SO2), hidrogen sulfida (H2S), dan karbon monoksida (CO). Gas – gas tersebut dilepaskan ke udara dari proses alami seperti aktivitas vulkanik, pembusukan sampah, kebakaran hutan, dan lainnya. Udara dibedakan menjadi dua, yaitu udara emisi dan udara ambien.

Udara emisi yaitu udara yang dikeluarkan oleh sumber emisi seperti knalpot kendaraan bermotor dan cerobong gas buang industri (Kurniawati, dkk, 2015). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, udara ambien merupakan udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya.

- Sumber Emisi Karbon

Emisi gas ke udara memberi dampak negatif terhadap kegiatan industri minyak bumi yakni berkurangnya jumlah minyak dan gas itu sendiri. Berbagai emisi dihasilkan dari berbagai sumber kehidupan. Emisi gas pada industri minyak dan gas bumi biasanya berasal dari: (Martono, 2016)

- Sumber - sumber pembakaran (peralatan stasioner dan peralatan bergerak)

- Proses emisi dan sumber terventilasi

- Sumber tidak langsung

Semakin berkembangnya zaman, kegiatan manusia juga semakin beragam. Era pra-industri merupakan titik balik dari beragamnya kegiatan manusia. Beragamnya kegiatan juga berpengaruh terhadap penggunaan energi sebagai pendukung dimudahkannya kegiatan tersebut. Energi yang dimaksud yaitu yang menggunakan bahan bakar minyak khusunya pada sektor industri, transportasi, serta berbagai kegiatan lainnya. Meningkatnya penggunaan energi yang tinggi juga menyebabkan emisi gas rumah kaca meningkat. Emisi dari penggunaan bahan bakar merupakan emisi terbesar pada tahun 1959 sampai tahun 2006 yaitu sebesar 80% (Yuwono, 2012). Kategori kegiatan dengan sumbernya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kategori Kegiatan dengan Sumber Gas Rumah Kaca

| No. | Kategori | Sub-Kategori sumber / rosot |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pengadaan dan Penggunaan Energi | - Kegiatan pembakaran bahan bakar - Emisi fugitive - Transportasi dan penyimpanan karbondioksida |
| 2. | Proses Industri dan Penggunaan Produk | - Industri mineral - Industri kimia - Industri logam - Produk-produk non energi dan penggunaan solvent / pelarut - Industri elektronik - Penggunaan produk yang mengandung senyawa pengganti bahan perusak ozon - Produk manufaktur lain dan penggunaannya |
| 3. | Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya | - Peternakan - Lahan - Emisi dari pembakaran biomasa - Pengapuran - Penggunaan Urea - Emisi N2O langsung dari pengelolaan tanah - Emisi N2O tidak langsung dari pengelolaan tanah dan pengelolaan pupuk - Pengelolaan sawah |
| 4. | Waste | - Pembuangan akhir sampah padat - Pengolahan limbah padat secara biologi - Pembakaran sampah melalui insinerator dan pembakaran sampah secara terbuka - Pengolahan dan pembuangan air limbah |

Sumber : Yuwono, 2012

Terdapat pula sumber emisi dari aktivitas permukiman yaitu sektor transportasi, sektor energi, sektor pertanian, sektor sampah, dan sektor peternakan. Berikut merupakan penjelasan lebih lengkapnya:

- Sektor transportasi

Kendaraan bermotor yang digunakan sekarang ini adalah penyebab polusi. Banyaknya kendaaraan bermotor ini juga mengakibatkan gas emisi semakin banyak (Nugrahayu, 2015). Gas emisi utama dari sektor transportasi yaitu CO2. Emisi dari sektor transportasi ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang semakin beragam.

Langkah yang harus dilakukan untuk mengetahui emisi dari sektor transportasi yaitu pertama menghitung konsumsi energi dan kemudian menghitung besar emisinya. Berikut merupakan rumus untuk menentukan banyaknya emisi CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:

Konsumsienergi=Jumlah bahan bakar x Nilai kalor

Emisi=Konsumsi Energi x Faktor Emisi

Nilai dari faktor emisi serta NCV bahan bakar dari sektor transportasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Nilai Faktor Emisi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

| Bahan Bakar | Faktor Emisi (kg/Tj) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CO2 | CH4 | N2O |
| Gasolin/Bensin | 69300 | 33 | 3,2 |
| Solar | 74100 | 3,9 | 3,9 |

Sumber : IPCC, 2006

Berdasarkan Kementerian Lingkungan hidup (2012), nilai NCV untuk bahan bakar transportasi dapat dinyatakan dalam satuan (TJ/L). NCV atau nilai kalor ini merupakan nilai kalor bahan bakar Indonesia yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3 Nilai Kalor Bahan Bakar di Indonesia

| Bahan Bakar | Nilai kalor (TJ/L) |
| --- | --- |
| Premium | 33 x 10-6 |
| Pertalite | 33 x 10-6 |
| Solar | 36 x 10-6 |
| Biosolar | 36 x 10-6 |
| Pertamax | 33 x 10-6 |
| Pertamax plus | 33 x 10-6 |
| Pertamax dex | 33 x 10-6 |

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup, 2012

- Sektor energi

Sektor energi pada aktivitas permukiman berasal dari kegiatan memasak dan pemakaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan rumus untuk menentukan banyaknya emisi CO2 yang dihasilkan oleh pemakaian bahan bakar untuk aktivitas memasak:

Emisi CO2 = FC x EF x NCV

Ket :

FC				: konsumsi bahan bakar

EF				: faktor emisi

NCV				: nilai Net Calorific Volume per volume

bahan bakar

Nilai faktor emisi serta NCV bahan bakar dari aktivitas memasak dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4 Nilai Faktor Emisi dan NCV Bahan Bakar Aktivitas Memasak

| Bahan Bakar | Faktor Emisi (kg CO2/TJ) | NCV (TJ/Gg) |
| --- | --- | --- |
| LPG | 63100 | 47,3 |
| Minyak Tanah | 71900 | 43,8 |
| Kayu Bakar | 112000 | 15 |

Sumber : IPCC, 2006

Bahan bakar untuk aktivitas memasak selain menghasilkan emisi CO2 juga dapat menghasilkan CH4 dan N2O. Berikut merupakan rumusnya:

Emisi=Konsumsi bahan bakar x FE

Faktor emisi CH4 dan faktor emisi dari N2O dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.5 Faktor Emisi CH4 dan N2O Bahan Bakar Aktivitas Memasak

| Bahan Bakar | Faktor Emisi CH4 (kg CH4/TJ) | Faktor Emisi N2O (kg N2O/TJ) |
| --- | --- | --- |
| LPG | 5 | 0,1 |
| Minyak Tanah | 10 | 0,6 |
| Kayu Bakar | 300 | 4 |

Sumber : IPCC, 2006

Sumber emisi pada sektor energi pada permukiman yaitu pemakaian tenaga listrik untuk berbagai kegiatan. Berikut merupakan rumus untuk menentukan banyaknya emisi CO2 yang dihasilkan oleh pemakaian listrik :

Emisi CO2=faktor emisi x konsumsi listrik

Ket :

Konsumsi listrik		: listrik yang dikonsumsi (KWh)

Faktor emisi			: 0,000794 ton CO2/ KWh (Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral, 2016)

- Sektor pertanian

Sektor pertanian berkontribusi sekitar 7,8% dari total emisi gas rumah kaca dengan peningkatan per tahun (Ishak, dkk, 2019). Sektor pertanian dapat menghasilkan emisi khususnya pada pemakaian pupuk urea. Pemakaian pupuk urea ini didukung oleh luas lahan pertanian itu sendiri. Semakin luas lahan pertanian yang dimiliki maka akan semakin banyak pula pupuk urea yang digunakan. Banyaknya pupuk urea yang digunakan juga akan berpengaruh pada emisi yang dihasilkan. Masing – masing jenis tanaman pertanian memiliki anjuran pakai atau dosis anjuran pemakaian pupuk urea tersebut. Jenis tanaman khususnya tanaman pangan beserta dosis anjuran pemakaian pupuk urea dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6 Dosis Anjuran Pupuk Urea Pada Tanaman Pangan

| No | Jenis Tanaman | Dosis N (kg/Ha) | Urea (kg/Ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kedelai | 113 | 56 |
| 2 | Kacang tanah | 158 | 56 |
| 3 | Kacang hijau | 25 | 56 |
| 4 | Ubi kayu / singkong | 25 | 150 |
| 5 | Ubi jalar | 25 | 150 |
| 6 | Padi | 68 | 250 |
| 7 | Jagung | 68 | 350 |

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

Berikut merupakan rumus untuk menentukan banyaknya emisi CO2 dan CH4 yang dihasilkan oleh aktivitas pertanian:

- Emisi CO2=MUrea x EFUrea

Ket :

Murea		: total penggunaan pupuk urea (Ton/tahun)

EFurea		: faktor emisi urea (0,20)

- Emisi CH4= (FE x t x A)

Ket :

FE	: Faktor emisi (1,30 kg CH4/Ha/Hari)

t	: lama budidaya

l	: Luas lahan

- Sektor sampah

Sektor sampah memberikan kontribusi sekitar 4 % pada gas rumah kaca di ativitas pengelolaan sampahnya (Papageorgiou et al., 2009). Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor persampahan pada umumnya yaitu karbon dioksida atau CO₂. Kegiatan pembakaran sampah menghasilkan gas CO₂. Menurut SNI 19-3983-1995 tentang spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang di Indonesia terdapat timbulan sampah menurut jenis rumah yaitu sebagai berikut:

- Rumah permanen = 2,25 – 2,5 L per orang/hari

- Rumah semi permanen = 2 - 2,25L per orang/hari

- Rumah non permanen = 1,75 - 2 L per orang/hari

Berikut merupakan rumus untuk menentukan banyaknya emisi CO2 yang dihasilkan oleh sektor sampah:

Emisi CO2=Jumlah sampah yang dihasilkan x faktor emisi

Ket :

Faktor emisi	: 1,09 (Wilson, 2005 dalam Alwin, 2016)

- Sektor peternakan

Peternakan merupakan sektor selanjutnya yang dapat berkontribusi dalam peningkatas emisi gas rumah kaca. Sebesar 1,3 % dari total emisi gas rumah kaca setiap tahun merupakan berasal dari sektor peternakan (Ishak, dkk, 2019). Emisi yang dihasilkan dari sektor peternakan sendiri berasal dari fermentasi enterik dan juga kotoran hewan ternak. Emisi yang dihasilkan pada sektor peternakan yaitu gas metan atau CH4. Emisi yang dihasilkan oleh setiap hewan ternak berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor emisi dari setiap jenis hewan ternak tersebut. Berikut merupakan rumus untuk menentukan banyaknya emisi CH4 yaitu sebagai berikut:

Emisi CH4=jumlah ternak x FE

Ket :

FE		: Faktor emisi (kg CH4/(ekor.tahun))

Nilai faktor emisi sektor peternakan berdasarkan jenis hewan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.7 Faktor Emisi Gas Metana dari Fermentasi Enterik

| Jenis Ternak | Faktor Emisi (kg CH4/ekor/tahun) |
| --- | --- |
| Sapi Potong | 47 |
| Sapi Perah | 61 |
| Kerbau | 55 |
| Domba | 5 |
| Kambing | 5 |
| Babi | 1 |
| Kuda | 18 |
| Ayam buras | t.t |
| Ayam ras | t.t |
| Ayam petelur | t.t |
| Itik | t.t |

Sumber : IPCC, 2006

Tabel 2.8 Faktor Emisi Gas Metana dari Kotoran Hewan

| Jenis Ternak | Faktor Emisi (kg CH4/ekor/tahun) |
| --- | --- |
| Sapi Perah | 31 |
| Sapi Lainnya | 1 |
| Babi | 7 |
| Kerbau | 2 |
| Domba | 0,51 |
| Kambing | 0,17 |
| Kuda | 1,64 |
| Ayam Pedaging | 0,02 |
| Ayam Petelur | 0,03 |
| Itik/Bebek | 0,03 |

Sumber : IPCC, 2006

- Jejak Karbon (Carbon Footprint)

Jejak karbon adalah ukuran jumlah total dari hasil emisi karbon dioksika secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan aktivitas atau akumulasi dari penggunaan produk sehari-hari (Wardani, dkk, 2017). Jejak karbon adalah ukuran dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, dan perubahan iklim tertentu. Hal ini terkait dengan jumlah gas rumah kaca yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembakaran bahan bakar fosil untuk listrik, pemanasan dan transportasi dan hal lainnya (Alwin, 2016). Jejak karbon dapat dibedakan menjadi dua yaitu jejak karbon primer dan jejak karbon sekunder.

Jejak karbon primer merupakan emisi CO2 yang dihasilkan secara langsung. Contoh dari jejak karbon primer yaitu pada sektor transportasi. Sektor transportasi menggunakan bahan bakar berupa bensin atau solar sebagai sumber energinya. Selain itu, pada kegiatan sehari-hari yang dilakukan yaitu memasak. Kegiatan memasak menggunakan bahan bakar seperti LPG, minyak tanah, ataupun kayu bakar sebagai energi. Emisi yang dihasilkan dari aktivitas tersebut tergantung dengan lama penggunaan bahan bakar dalam setiap aktivitas. Sedangkan untuk jejak karbon sekunder merupakan emisi CO2 yang dihasilkan secara tidak langsung. Contoh dari emisi sekunder ini yaitu penggunaan listrik baik itu dari aktivitas rumah tangga, industri, ataupun perkantoran. Emisi sekunder ini dihasilkan dari penggunaan peralatan elektronik yang memerlukan energi listrik untuk bekerja.

- Gas Rumah Kaca

Gas rumah kaca biasa diartikan sebagai gas yang terkandung dalam atmosfer yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Sebagian radiasi matahari dalam bentuk gelombang pendek yang diterima permukaan bumi dipancarkan kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi gelombang panjang (radiasi infra merah) (Yuwono, 2012). Gas rumah kaca merupakan istilah dari gas yang memberikan efek rumah kaca itu sendiri. Contoh dari gas – gas tersebut yaitu kloro fluoro karbon (CFC), karbon dioksida (CO2), metana (CH4), nitrogen oksida (NOx), ozon (O3) dan uap air (H2O) (Porteous, 1992 dalam Suprihatin, dkk, 2008). Berikut merupakan gas emisi rumah kaca beserta dengan sumber – sumbernya :

Tabel 2.9 Gas Rumah Kaca dan Sumber

| Senyawa | Sumber | Kontribusi Relatif terhadap Efek Gas Rumah Kaca (dalam persen) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hanks (1996) | Porteous (1992) |
| CO2 | Pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan | 60 | 50 |
| CH4 | Sapi, dekomposisi sampah, lahan persawahan | 15 | 20 |
| NOx | Industri, pupuk | 5 | 5 (mencakup uap air) |
| CFC | AC, refrigerator, busa aerosol | 12 | 15 |
| O3 | Konversi polutan otomobil oleh sinar matahari | 8 | 10 |

Sumber : Suprihatin, dkk,  2008

Berdasarkan konteks gas rumah kaca itu, penyumbang emisi terbesar yaitu karbon dioksida (CO2). Lebih dari 75% komposisi gas rumah kaca di atmosfer adalah CO2 (Sasmita, dkk, 2018). Meningkatnya konsentrasi dari gas rumah kaca ini diakibatkan oleh kegiatan manusia. Kegiatan manusia yang semakin bertambah akan membutuhkan energi yang semakin banyak pula. Sehingga emisi gas rumah kaca akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya energi yang dikonsumsi atau digunakan (Azizah, dkk, 2017). Energi yang dimaksud yaitu berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, serta batu bara. Emisi gas yang dihasilkan dapat berupa CO2, CH4, dan N2O.

Masing – masing dari jenis emisi gas rumah kaca memiliki dampak sendiri terhadap pemanasan global. Hal tersebut tergantung dari kemampuan menyerap energi serta lama dari gas – gas berada di atmosfer. Global Warming Potetial (GWP) telah dikembangkan dengan tujuan untuk mempermudah pembandingan dampak pemanasan global dari setiap jenis gas tersebut. Nilai dari GWP dapat dilihat pada Tabel 2.10 dibawah ini.

Tabel 2.10 Nilai Global Warming Potential Gas Rumah Kaca

| Jenis Gas | Global Warming Potential |
| --- | --- |
| Karbon dioksida (CO2) | 1 |
| Metana (CH4) | 21 |
| Dinitrogen oksida (N2O) | 310 |

Sumber : IPCC, 2006

- Pemanasan Global

Pemanasan global merupakan topik yang selalu dibicarakan setiap tahun di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan efek dari pemanasan global sudah dapat dirasakan di berbagai belahan dunia. Pemanasan global itu sendiri terjadi karena dipicu oleh meningkatnya gas – gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca dinilai sebagai salah satu upaya penyebab pemanasan global yang memiliki pengaruh paling besar. Efek rumah kaca ini menyebabkan energi dari sinar matahari tidak dapat terpantul keluar bumi (Nur, dkk, 2009 dalam Azizah, dkk, 2017).

Pemanasan global itu sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut fenomena peningkatan temperatur global karena efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca (Riebeek 2010 dalam Anggraeni, 2015). Pemanasan global bisa terjadi lebih cepat dikarenakan oleh peningkatan aktivitas manusia yang secara otomatis emisi gas yang dihasilkan juga semakin meningkat. Gas – gas emisi rumah kaca yang utama dan mempunyai potensi untuk menyebabkan pemanasan global yaitu CO2, CH4, dan N2O (IPCC, 2006).

- Permukiman

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kawasan permukiman yaitu bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan permukiman merupakan salah satu tempat manusia melakukan aktivitas mereka. Setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di kawasan permukiman dapat menghasilkan emisi tergantung dari lama penggunaan energi yang dipakai. Contoh dari energi yang dipakai untuk aktivitas di permukiman yaitu bahan bakar kendaraan bermotor dan juga bahan bakar memasak yang pastinya dikonsumsi pada kehidupan sehari-hari. Aktivitas rumah tangga yang berada di kawasan permukiman merupakan penyumbang emisi CO2 sebanyak 15% (Wuryandari, 2016 dalam Sasmita, dkk, 2018). Menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,terdapat pengelompokan jenis – jenis rumah yaitu sebagai berikut :

- Rumah sederhana

- Rumah menengah

- Rumah mewah

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tipe rumah berdasarkan konstruksinya dibedakan menjadi tiga, yaitu rumah permanen, rumah semi permanen, dan rumah non permanen. Perbedaan dari ketiga tipe rumah tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2.11 Kontruksi Bangunan

| Jenis Rumah | Bahan Atap | Bahan Dinding | Bahan Lantai |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanen | Genteng | Tembok | Keramik |
| Semi Permanen | Seng atau asbes | Kayu atau bambu | Semen |
| Non Permanen | Kayu atau asbes | Bambu atau gedek | Tanah |

Sumber : Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011

- Integrasi Islam

Berbagai kasus ekologi yang terjadi sekarang ini, baik dalam lingkungan global maupun nasional, sebagian besar disebabkan oleh ulah tangan manusia. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di laut, hutan, atmosfer, maupun air. Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap lingkungan melalui kitab suci Alquran. Alquran membuktikan bahwa islam merupakan agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap ramah lingkungan. Seperti yang telah tertulis pada di Q.S. Ar-Ruum ayat 41:

النَّاسِ أَيْدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَهَرَ

يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُمْ

Artinya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Kerusakan lingkungan baik itu yang terjadi di laut ataupun di darat dapat mengakibatkan bencana alam. Berdasarkan ayat di atas tertulis bahwa kerusakan tersebut perbuatan dari tangan – tangan manusia. Suatu bencana dapat diminimalisir dengan cara pemeliharaan lingkungan. Memelihara lingkungan dalam Islam merupakan ibadah manusia.

Hal itu dikarenakan Islam menjadi rahmatan lil ‘alamin atau yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Kata – kata tersebut yang mendorong umat agar tidak membuat kerusakan bahkan mempercepat laju kerusakan yang dilakukan manusia di bumi dan alam semesta. Setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia itu sendiri (Shihab, 1994:297 dalam Muzayyid, 2014). Terdapat pula penjelasan tentang larangan untuk merusak di bumi yang tertulis di Q.S Al-A’raaf Ayat 56 :

خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا

الْمُحْسِنِينَ مِنَ قَرِيبٌ اللَّهِ رَحْمَتَ إِنَّۚوَطَمَعًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

Berdasarkan ayat di atas terdapat beberapa isyarat yang ingin disampaikan. Hal – hal yang diisyaratkan yaitu sebagai berikut: (Thalbah, 2009:36 dalam Muzayyid, 2014)

- Isyarat untuk tidak berbuat kerusakan di bumi dan mencemarinya

- Isyarat bumi pernah tercemari kemudian Allat SWT memperbaikinya kembali dan memerintahkan kita untuk tidak merusak lagi setelah diperbaiki.

- Isyarat akan berdoa kepada Allah SWT agar terhindar dari bencana alam.

Isyarat – isyarat di atas menyatakan untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan di bumi. Termasuk dengan pencemaran udara yang terjadi. Pencemaran udara saat ini semakin meningkat dan menunjukkan kondisi yang membahayakan. Sumber pencemaran udara terbagi atas sumber alamiah dan sumber pencemaran buatan manusia. Sumber pencemaran buatan manusia seperti emisi kendaraan bermotor, limbah industri, sisa pembakaran, migas, pembakaran sampah dan limbah reaktor nuklir. Pencemaran udara ini dapat mengakibatkan gas rumah kaca dapat memicu pemanasan global.

- Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis jejak karbon (carbon footprint) pada aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penelitian ini:

Tabel 2.12 Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Tahun | Hasil Penelitian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arif Dwi Santoso | Jejak Karbon Individu Pegawai di Instansi Pemerintah | 2017 | Penelitian ini berfokus pada perhitungan jejak karbon dari berbagai aktivitas pegawai instansi pemerintah di kawasan Puspiptek Tangerang Selatan yang berpotensi menghasilkan emisi. Penelitian dilakukan selama 3 bulan dengan sampel sebanyak 35 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode quota sampel. Pengambilan data diambil dari kegiatan transportasi, konsumsi makanan, konsumsi listrik, dan kegiatan lainnya.Hasil dari analisis menyatakan bahwa tingginya aktivitas kantor yang diwakili oleh pegawai dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan emisi. Demikian pula dengan semakin tinggi gaji pegawai mempengaruhi tingginya emisi karbon secara signifikan. |
| 2. | Aryo Sasmita, Jecky Asmura, Ivnaini Andesgur | Analisis Carbon Footprint yang Dihasilkan dari Aktivitas Rumah Tangga di Kelurahan Limbungan Baru Kota Pekanbaru | 2018 | Penelitian ini berfokus pada perhitungan jejak karbon dari berbagai aktivitas rumah tangga di Kelurahan Limbungan Baru Kota Pekanbaru.Data primer diperoleh dari survei dengan melibatkan 98 responden dan data sekunder yaitu peta wilayah, data demografi, dan data daya listrik. Variabel penelitian ini yaitu jumlah bahan bakar LPG dan minyak tanah, dan daya listrik yang terpasang di rumah tersebut. Perhitungan emisi CO2 dilakukan dengan menggunakan metode IPCC 2006. Total emisi CO2 dari kegiatan rumah tangga di Kelurahan Limbungan Baru adalah sebesar 2.194,614 ton CO2/bulan, dimana emisi CO2 primer adalah sebesar 185,535 ton CO2/bulan dan emisi CO2 sekunder adalah sebesar 2.009,089 ton CO2/bulan. |
| 3. | Elfebri Pasca Wardani, Endro Sutrisno, Budi P. Samadikun | Penentuan Nilai Jejak Karbon (CO2, CH4, N2O) Dari Aktivitas Kampus Fakultas Sains Dan Matematika Universitas Diponegoro | 2017 | Penelitian ini berfokus pada perhitungan jejak karbon (CO2, CH4, dan N2O) dari aktivitas kampus khususnya di Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Penentuan nilai jejak karbon di FSM Undip dilakukan dalam 3 lingkup. Perhitungan jejak karbon lingkup satu dari aktivitas pemakaian LPG dan aktivitas transportasi kendaraan operasional, lingkup dua dari aktivitas pembelian dan pemakaian listrik, dan lingkup tiga dari aktivitas transportasi mahasiswa, dosen dan staf kependidikan, pemakaian kertas, dan timbulan sampah. Hasil dari penelitian ini yaitu nilai jejak karbon yang dihasilkan dari akitivitas kampus di Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah sebesar 468,059 tonCO2eq. |
| 4. | K. Angelakoglou, G. Gaidajis, K. Lymperopoulos, P. N. Botsaris | Carbon Footprint Analysis of Municipalities – Evidence from Greece | 2015 | Penelitian ini berfokus pada perhitungan jejak karbon di Yunani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui emisi karbon dioksida karena konsumsi energi dan bahan bakar. Hasil dari penelitian ini berkisar 511.799 hingga 571.000, 435.250 hingga 489.000, dan 355.207 hingga 398.000 ton CO2 dan ton CO2-eq. Analisis per sektor menunjukkan bahwa persentase hampir 75% dari total jejak karbon untuk sektor bangunan sedangkan untuk sisanya merupakan sektor transportasi pribadi dan komersial. |
| 5. | Oleg E. Aksyutin, Alexander G. Ishkov, Konstantin V. Romanov, Vladimir A. Grachev | The Carbon Footprint of Natural Gas and Its Role in the Carbon Footprint of Energy Production | 2018 | Penelitian ini berfokus pada perhitungan jejak karbon dari gas alam dan perannya dari produksi energi. Hasil dari penelitian ini yaitu jejak karbon metana (CH4) berjumlah 4,5 – 7,5% dari total jejak karbon pada pembangkit listrik berbahan bakar gas alam dan 2,8% dari pembangkit listrik tenaga batu bara. |
| 6. | Raihana Najwa Alwin | Analisis Jejak Karbon dari Aktivitas Permukiman di Desa Ciherang, Dramaga, dan Petir, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 2016 | Penelitian ini berfokus pada perhitungan jejak karbon dari berbagai aktivitas permukiman yang dapat menghasilkan emisi di Desa Ciherang, Dramaga, dan Petir, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian serta analisis data dilakukan selama 3 bulan dengan sampel sebanyak 99 KK. Pengambilan data diambil dari sektor energi, transportasi, limbah, pertanian, dan peternakan. Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai emisi di Desa Ciherang sebesar 10,277.47 ton CO2 Eq, di Desa Dramaga sebesar 7,755.91 ton CO2 Eq dan di Desa Petir sebesar 16,164.53 ton CO2 Eq. |
| 7. | Septyn Sagala, Endro Sutrisno, Pertiwi Andarani | Kajian Jejak Karbon dari Aktivitas Kampus di Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang | 2017 | Penelitian ini berfokus pada perhitungan jejak karbon dari aktivitas kampus di Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini melakukan perhitungan jejak karbon sebanyak 3 lingkup. Lingkup satu meliputi aktivitas transportasi kendaraan operasional dan penggunaan LPG, lingkup dua meliputi aktivitas pembelanjaan listrik, dan lingkup tiga meliputi aktivitas transportasi dosen, staf, dan mahasiswa, penggunaan kertas, dan pembuangan sampah. Emisi yang dihitung adalah CO2, CH4, dan N2O yang dinyatakan dalam kgCO2-eq. Jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas kampus di FT Unnes adalah sebesar 1.618.001,473 kgCO2-eq. |
| 8. | Tasha Nur Azizah, Pertiwi Andarani, Budi P. Samadikun | Kajian Jejak Karbon dan Pemetaannya dari Aktivitas Kampus di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro | 2017 | Penelitian ini berfokus pada perhitungan jejak karbon dari aktivitas kampus khususnya di fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Banyaknya sampel yaitu 195 sampel. Pengambilan data diambil dari 3 ruang lingkup yaitu dari pemakaian bahan bakar operasional kampus dan penggunaan LPG kantin, konsumsi listrik, pemakaian bahan bakar kendaraan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, pemakaian kertas, dan timbulan sampah campur. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa emisi GRK yang paling besar dihasilkan dari pemakaian bahan bakar kendaraan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yaitu sebesar 1.125.743,729 kgCO2eq dan emisi GRK yang paling kecil dihasilkan dari pemakaian LPG yaitu sebesar 2.010,584 kgCO2eq. |
| 9. | Veny Rachmawati | Penentuan Faktor Emisi Spesifik Untuk Estimasi Tapak Karbon dan Pemetaannya dari Permukiman dan Persampahan di Kabupaten Sidoarjo | 2015 | Penelitian ini berfokus pada perhitungan jejak karbon dan pemetaannya dari aktivitas permukiman dan persampahan. Hasil dari penelitian ini yaitu emisi yang dihasilkan dari sektor pemukiman dan persampahan kemudian dipetakan untuk mengetahui tapak karbon di Kabupaten Sidoarjo.Dari hasil pemetaan emisi CO2 primer dari kegiatan pemukiman dan emisi CO2 sekunder dari persampahan berdasarkan kepadatan tingkat emisi tertinggi dihasilkan dari Kecamatan Waru dan terkecil dari Kecamatan Jabon. Sedangkan emisi CO2 primer dari kegiatan pemukiman dan persampahan berdasarkan kepadatan tertinggi dihasilkan dari Kecamatan Waru dan emisi terendah di Kecamatan Sedati. |
| 10. | Yulianto P. Prihatmaji, Akhmad Fauzy, Syaiful Rais, Feris Firdaus | Analisis Carbon Footprint Gedung Perpustakaan Pusat, Rektorat, dan Lab. MIPA UII Berbasis Vegetasi Eksisting sebagai Pereduksi Emisi Gas Rumah Kaca | 2016 | Penelitian ini berfokus pada perhitungan jejak karbon dari gedung perpustakaan pusat, rektorat, dan laboratorium MIPA UII. Metode yang dilakukan dalam perhitungan jejak karbon yaitu pengumpulan data konsumsi listrik, alat elektronik, dan daya serap vegetasi eksisting yang kemudian dihitung emisi jejak karbon dioksida yang dihasilkan dengan daya serap vegetasi eksisting. Hasil komparasi menunjukkan bahwa vegetasi eksisting di ketiga objek riset tesebut cukup untuk menyerap emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari sektor energi listrik yang dikonsumsi. |

BAB III

METODE PENELITIAN

- Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian untuk pengambilan data dilakukan pada Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Peta administrasi Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Gambar 3.1.Waktu pengumpulan data beserta dengan analisis data dilakukan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kecamatan Bojonegoro

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

- Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian ini merupakan sebuah alur yang urut atau sistematis dalam suatu penelitian. Alur yang sistematis bertujuan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan serta ruang lingkup penelitian. Kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Sampel

Sektor Transportasi

Sektor Peternakan

Sektor

Sampah

Sektor Pertanian

Sektor

Energi

Jumlah sampah rumah tangga

Jumlah pemakaian pupuk urea

Jumlah hewan ternak

Bahan bakar aktivitas memasak dan listrik

Bahan bakar kendaraan bermotor

N2O

CO2

CH4

Hasil

CO2

CH4

CO2

CH4

CO2-eq

Gambar 3.2 Kerangka Pikir Penelitian

- Tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan langkah – langkah yang dilakukan selama penelitian yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang dilakukan dimulai dari studi literatur, pengumpulan data primer dan data sekunder, pengolahan dan analisis data, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Diagram alir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Mulai

Pengumpulan Data

Data Primer:

- Pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor

- Bahan bakar aktivitas memasak

- Jumlah pemakaian listrik

- Jumlah pemakaian pupuk urea

- Jumlah sampah

Data Sekunder:

- Peta wilayah Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

- Data demografi Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

- Jumlah hewan ternak

Pengolahan & Analisis Data

Selesai

Hasil dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Studi Literatur

Gambar 3.3 Diagram Alir Penelitian

- Tahap Persiapan Penelitian

Tahap ini yang dilakukan adalah melakukan studi literatur terhadap obyek yang akan dikaji. Sumber – sumber literatur untuk mendukung penelitian ini yaitu buku, jurnal nasional dan internasional, serta penelitian – penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini.

- Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan penelitian. Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data – data yang dibutuhkan pada penelitian ini. Data – data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner. Data yang diperoleh dari kuesioner yaitu pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar aktivitas memasak, jumlah pemakaian listrik, jumlah pemakaian pupuk urea, serta jumlah sampah. Jumlah sampel penelitian ini ditentukan dengan perhitungan menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut:

n= N1+N α2

Ket :

n	: jumlah sampel wilayah studi

N	: jumlah total dari keseluruhan KK di wilayah studi

α	: derajat yang digunakan

Jumlah sampel yang didapatkan dari perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan jumlah KK Kecamatan Bojonegoro sebanyak 26.957 KK (Badan Pusat Statistik, 2018) dan didapatkan hasil sebanyak 99,6 sampel dan dibulatkan menjadi 100 sampel. Pengambilan data menggunakan purposive sampling dan quota sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Quota sampling yaitu metode penerapan sampel dengan menentukan quota terlebih dahulu. Penggunaan purposive sampling dikarenakan terdapat kriteria-kriteria tertentu untuk menetapkan sampel tersebut. Sedangkan, penggunaan quota sampling untuk memenuhi jumlah sampel yang telah ditentukan yaitu 100 sampel. Kriteria yang digunakan untuk menentukan responden yaitu sebagai berikut:

- Responden tinggal di kawasan permukiman Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

- Tempat tinggal responden boleh terdapat aktivitas usaha ataupun tidak.

Data sekunder yang didapat berupa peta wilayah, data demografi atau kependudukan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, serta jumlah hewan ternak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daya listrik, tipe rumah, dan jumlah penghasilan. Daya listrik rumah yaitu terbagi menjadi lima bagian, yaitu untuk tipe daya listrik rumah sebesar 450 VA, 900 VA, 1300 VA, 2200 VA, 4400 VA. Selain itu juga digunakan variabel tipe rumah. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, berikut adalah pengelompokannya :

- Rumah sederhana

- Rumah menengah

- Rumah mewah

Variabel terakhir yaitu jumlah penghasilan pokok kepala rumah tangga perbulan berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibagi menjadi :

- < Rp. 750.000

- Rp. 750.000 – Rp. 1.500.000

- Rp. 1.500.000 – Rp. 3.000.000

- > Rp. 3.000.000

Pengolahan data primer dilakukan untuk memperoleh nilai emisi karbon di tiap titik sampling rumah tangga pada wilayah penelitian sehingga diperoleh nilai emisi karbon di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Data sekunder digunakan untuk menunjang pengolahan data primer seperti data faktor emisi karbon yang digunakan dalam perhitungan emisi karbon dan peta daerah administratif yang akan digunakan sebagai peta wilayah studi. Setelah data primer didapat maka dilakukan pengolahan data menggunakan rumus – rumus berikut ini:

- Sektor Transportasi (IPCC, 2006)

Konsumsi energi=Jumlah bahan bakar x Nilai kalor

Emisi=Konsumsi Energi x Faktor Emisi

- Sektor energi

- Bahan bakar memasak (IPCC, 2006)

- CO2

Emisi CO2 = FC x EF x NCV

Ket :

FC				: konsumsi bahan bakar

EF				: faktor emisi

NCV			: nilai Net Calorific Volume per volume

bahan bakar

- CH4 dan N2O

Emisi=Konsumsi bahan bakar x FE

- Listrik (IPCC, 2006)

Emisi CO2=faktor emisi x konsumsi listrik

Ket :

Konsumsi listrik		: listrik yang dikonsumsi (KWh)

Faktor emisi		: 0,000794 ton CO2/ KWh (Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral, 2016)

- Sektor Pertanian (IPCC, 2006)

- Emisi CO2=MUrea x EFUrea

Ket :

Murea		: total penggunaan pupuk urea (Ton/tahun)

EFurea		: faktor emisi urea (0,20)

- Emisi CH4= (FE x t x A)

Ket :

FE		: faktor emisi

t		: lama budidaya

A		: luas lahan

- Sektor Sampah (Wilson, 2005 dalam Alwin, 2016)

Emisi CO2=Jumlah sampah yang dihasilkan x faktor emisi

Ket :

Faktor emisi	: 1,09

- Peternakan (IPCC, 2006)

Emisi CH4=jumlah ternak x FE

Ket :

FE		: Faktor emisi (kg CH4/(ekor.tahun))

Langkah yang dilakukan setelah menghitung atau menganalisis emisi karbon yang dihasilkan, yaitu melakukan pemetaan sesuai dengan hasil perhitungan tersebut dengan menggunakan software GIS. Klasifikasi pemetaan pada penelitian ini ditentukan berdasarkan nilai interval emisi. Nilai interval emisi pemetaan dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut : (Wirawan, 2016)

c=Rk= Xn- X1k

Ket :

c	: Interval kelas

Xn	: Nilai data terbesar

X1	: Nilai data terkecil

R	: Range

k	: Banyak kelas

Kemudian, melakukan analisis regresi untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi nilai emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas permukiman pada Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Analisis regresi adalah suatu metode analisis data yang menggambarkan hubungan fungsional antara variabel respon dengan satu atau beberapa variabel prediktor.

- Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti: angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kulaitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang ada dalam penelitian.

- Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya. Hipotesis yang masih belum tentu kebenarannya ini membutuhkan uji lebih lanjut untuk membuktikan hipotesis diterima atau tidak. Uji yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Uji ini dilakukan dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Hipotesis yang digunakan yaitu hipotesis nol (H0) merupakan hipotesis yang menyatakan tidak adanya pengaruh diantara variabel (X) dan variabel (Y), sedangkan hipotesis kerja (H1) menyatakan adanya pengaruh antara variable (X) dan variabel (Y) (Sugiyono, 2013). Berikut merupakan hipotesis dari penelitian ini :

- H0	: tidak ada korelasi antara jumlah pemakaian bahan bakar untuk kendaraan bermotor dengan emisi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

H1	: ada korelasi antara jumlah pemakaian bahan bakar untuk kendaraan bermotor dengan emisi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

- H0	: tidak ada korelasi antara jumlah pemakaian bahan bakar memasak dengan emisi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

H1	: ada korelasi antara jumlah pemakaian bahan bakar memasak dengan emisi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

H0	: tidak ada korelasi antara jumlah pemakaian listrik dengan emisi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

H1	: ada korelasi antara jumlah pemakaian listrik dengan emisi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

- H0	: tidak ada korelasi antara jumlah sampah dengan emisi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

H1	: ada korelasi antara jumlah sampah dengan emisi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

- H0	: tidak ada korelasi antara jumlah hewan ternak dengan emisi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

H1	: ada korelasi antara jumlah hewan ternak dengan emisi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

- H0	: tidak ada korelasi antara penggunaan pupuk dengan emisi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

H1	: ada korelasi antara penggunaan pupuk dengan emisi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Distribusi Frekuensi

Penelitian analisis jejak karbon (carbon footprint) pada aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro ini menggunakan kuesioner. Responden pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Hasil dari kuesioner akan disajikan distribusi frekuensinya. Berikut merupakan distribusi frekuensi hasil kuesioner dari penelitian ini.

- Distribusi Frekuensi Identitas Responden

- Jenis Kelamin

Distribusi frekuensi yang pertama yaitu berdasarkan jenis kelamin responden. Besarnya distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilhat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| Laki – Laki | 52 | 52 |
| Perempuan | 48 | 48 |
| Total | 100 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui presentase jenis kelamin dari responden yang mengisi kuesioner penelitian ini. Responden laki-laki sebanyak 52% sedangkan untuk responden perempuan sebanyak 48%.

- Umur

Distribusi frekuensi yang kedua yaitu berdasarkan umur dari responden yang mengisi kuesioner. Besarnya distribusi frekuensi responden berdasarkan umur dapat dilhat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur

| Umur (Tahun) | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| 21-30 | 21 | 21 |
| 31-40 | 45 | 45 |
| 41-50 | 14 | 14 |
| >50 | 20 | 20 |
| Total | 100 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurutempat kelompok umur. Presentase responden umur 21-30 tahun sebanyak 21%, 31-40 tahun sebanyak 45%, 41-50 tahun sebanyak 14%, dan lebih dari 50 tahun sebanyak 20%.

- Pekerjaans

Distribusi frekuensi yang ketiga yaitu berdasarkan pekerjaan dari responden yang mengisi kuesioner. Besarnya distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan dapat dilhat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan

| Pekerjaan | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| PNS | 24 | 24 |
| Swasta | 43 | 43 |
| Pensiunan | 12 | 12 |
| Buruh | 19 | 19 |
| Petani | 1 | 1 |
| Pedagang | 1 | 1 |
| Total | 100 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut pekerjaan. Presentase responden yang memiliki pekerjaan swasta sebesar 43%, PNS sebesar 24%, buruh sebesar 19%, pensiunan sebesar 12%, pedagang 1%, dan petani sebesar 1%.

- Penghasilan

Distribusi frekuensi yang keempat yaitu berdasarkan penghasilan dari responden yang mengisi kuesioner. Besarnya distribusi frekuensi responden berdasarkan penghasilan dapat dilhat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penghasilan

| Penghasilan | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| < Rp 750.000 | 4 | 4 |
| Rp 750.000 – Rp 1.500.000 | 21 | 21 |
| Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 | 28 | 28 |
| > Rp 3.000.000 | 47 | 47 |
| Total | 100 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut penghasilan responden. Presentase responden yang berpenghasilan < Rp 750.000 sebanyak 4%, berpenghasilan Rp 750.000 – RP 1.500.000 sebanyak 21%, berpenghasilan Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 sebanyak 28%, dan berpenghasilan > Rp 3.000.000 sebanyak 47%.

- Jumlah Penghuni

Distribusi frekuensi yang kelima yaitu berdasarkan penghasilan dari responden yang mengisi kuesioner. Besarnya distribusi frekuensi responden berdasarkan penghasilan dapat dilhat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Penghuni Rumah

| Penghuni Rumah | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| 2 orang | 8 | 8 |
| 3 orang | 32 | 32 |
| 4 orang | 51 | 51 |
| > 4 orang | 9 | 9 |
| Total | 100 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut jumlah penghuni rumah. Jumlah penghuni rumah 2 orang presentasenya sebesar 8%, jumlah penghuni rumah 3 orang sebesar 32%, jumlah penghuni rumah 4 orang sebesar 51%, dan jumlah penghuni rumah lebih dari 4 orang sebesar 9%.

- Status Kepemilikan Rumah

Distribusi frekuensi yang keenam yaitu berdasarkan status kepemilikan rumah dari responden yang mengisi kuesioner. Besarnya distribusi frekuensi responden berdasarkan status kepemilikan rumah dapat dilhat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Kepemilikan Rumah

| Status Kepemilikan Rumah | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| Sendiri | 84 | 84 |
| Kontrak | 16 | 16 |
| Total | 100 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut status kepemilikan rumah dari responden. Presentase status kepemilikan rumah dari responden yang sendiri yaitu sebesar 84%. Sedangkan untuk status kepemilikan rumah dari responden yang kontrak yaitu sebesar 16%.

- Luas Bangunan Rumah

Distribusi frekuensi yang ke tujuh yaitu berdasarkan luas bangunan rumah dari responden yang mengisi kuesioner. Besarnya distribusi frekuensi responden berdasarkan luas bangunan rumah dapat dilhat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Luas Bangunan Rumah

| Luas Bangunan Rumah | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| Tipe 36 | 19 | 19 |
| Tipe 54 | 73 | 73 |
| Tipe 120 | 8 | 8 |
| Total | 100 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut luas bangunan rumah dari responden. Presentase luas bangunan rumah dari responden dengan tipe 36 sebesar 19%, tipe 54 sebesar 73%, dan tipe 120 sebesar 8%.

- Jenis Bangunan Rumah

Distribusi frekuensi yang ke delapan yaitu berdasarkan jenis bangunan rumah dari responden yang mengisi kuesioner. Besarnya distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis bangunan rumah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Bangunan Rumah

| Jenis Bangunan Rumah | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| Semi Permanen | 21 | 21 |
| Permanen | 79 | 79 |
| Total | 100 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut jenis bangunan rumah. Presentase jenis bangunan rumah dari responden yang semi permanen yaitu sebesar 21% sedangkan untuk permanen yaitu sebesar 79%.

- Distribusi Frekuensi Sektor Transportasi

- Jenis dan Jumlah Kendaraan

Distribusi frekuensi yang pertama pada sektor transportasi yaitu berdasarkan jenis dan jumlah kendaraan. Besarnya distribusi frekuensi berdasarkan jumlah dan jenis kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis dan Jumlah Kendaraan

| Jenis Kendaraan | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| Motor | 187 | 86 |
| Mobil | 28 | 13 |
| Tossa | 2 | 1 |
| Total | 217 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut jenis dan jumlah kendaraan. Presentase motor yang dimiliki oleh responden yaitu sebesar 86%, mobil sebesar 13%, dan tossa sebesar 1%.

- Jenis BBM

Distribusi frekuensi yang kedua pada sektor transportasi yaitu berdasarkan jenis BBM. Besarnya distribusi frekuensi berdasarkan jenis BBM dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis BBM

| Jenis BBM | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| Bensin | 217 | 100 |
| Total | 217 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut jenis BBM. Presentase pengguna bensin yaitu sebesar 100% sedangkan untuk kendaraan yang menggunakan solar tidak ada atau 0%.

- Jumlah Pemakaian BBM

Distribusi frekuensi yang ketiga pada sektor transportasi yaitu berdasarkan jumlah pemakaian BBM. Besarnya distribusi frekuensi berdasarkan jumlah pemakaian BBM dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jumlah Pemakaian BBM

| Jumlah BBM | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| 5 – 49 liter | 145 | 67 |
| 50 – 94 liter | 61 | 28 |
| 95 – 140 liter | 11 | 5 |
| Total | 217 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut jumlah pemakaian BBM. Presentase jumlah pemakaian BBM 5 - 49 liter sebanyak 67%, 50 – 94 liter sebanyak 28%, dan 95 – 140 liter sebanyak 5%.

- Distribusi Frekuensi Sektor Energi

- Jenis Bahan Bakar Memasak

Distribusi frekuensi yang pertama pada sektor energi yaitu berdasarkan jenis bahan bakar memasak. Besarnya distribusi frekuensi berdasarkan jenis bahan bakar memasak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Bahan Bakar Memasak

| Jenis Bahan Bakar Memasak | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| LPG | 100 | 99 |
| Kayu Bakar | 1 | 1 |
| Total | 101 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut jenis bahan bakar memasak. Presentase pengguna jenis bahan bakar memasak berupa LPG sebesar 99%. Sedangkan untuk pengguna jenis bahan bakar memasak berupa kayu bakar sebesar 1%.

- Jumlah Penggunaan LPG

Distribusi frekuensi yang kedua pada sektor energi yaitu berdasarkan jumlah penggunaan LPG. Besarnya distribusi frekuensi berdasarkan jumlah penggunaan LPG dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jumlah Penggunaan LPG

| Penggunaan | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| 3 kg – 9 kg | 40 | 39 |
| 10 kg – 16 kg | 56 | 57 |
| 17 kg - 24 kg | 4 | 4 |
| Total | 100 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut jumlah penggunaan LPG. Presentase jumlah penggunaan LPG 3 – 9 kg sebanyak 39%, 10 kg – 16 kg sebanyak 57%, dan 17 – 24 kg sebanyak 4%.

- Jumlah Penggunaan Kayu Bakar

Distribusi frekuensi yang ketiga pada sektor energi yaitu berdasarkan jumlah penggunaan kayu bakar. Besarnya distribusi frekuensi berdasarkan jumlah penggunaan kayu bakar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Penggunaan Kayu Bakar

| Penggunaan | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| 3 kg – 9 kg | 1 | 100 |
| Total | 1 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut jumlah penggunaan kayu bakar. Presentase jumlah penggunaan kayu bakar 3 – 9 kg sebanyak 100%.

- Daya listrik

Distribusi frekuensi yang ketiga pada sektor energi yaitu berdasarkan daya listrik. Besarnya distribusi frekuensi berdasarkan daya listrik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Daya Listrik

| Daya Listrik | Frekuensi | Presentase |
| --- | --- | --- |
| 450 VA | 14 | 14 |
| 900 VA | 72 | 72 |
| 1300 VA | 12 | 12 |
| 2200 VA | 2 | 2 |
| Total | 100 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut daya listrik. Presentase pengguna daya listrik 450 VA sebanyak 14%, 900 VA sebanyak 72%, 1300 VA sebanyak 12%, dan 2200 VA sebanyak 2%.

- Distribusi Frekuensi Sektor Pertanian

- Kepemilikan Lahan Pertanian

Distribusi frekuensi yang pertama pada sektor pertanian yaitu berdasarkan kepemilikan lahan pertanian. Besarnya distribusi frekuensi berdasarkan kepemilikan lahan pertanian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.16 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepemilikan Lahan Pertanian

| Kepemilikan Lahan Pertanian | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| Ya | 8 | 8 |
| Tidak | 92 | 92 |
| Total | 100 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut kepemilikan lahan pertanian. Presentase responden yang memiliki lahan pertanian yaitu sebesar 8%. Sedangkan untuk presentase responden yang tidak memiliki lahan pertanian yaitu sebesar 92%.

- Jenis Tanaman

Distribusi frekuensi yang kedua pada sektor pertanian yaitu berdasarkan jenis tanaman. Besarnya distribusi frekuensi berdasarkan jenis tanaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Tanaman

| Jenis Tanaman | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| Padi | 8 | 100 |
| Total | 8 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut jenis tanaman yang ditanam. Jenis tanaman yang ditanam oleh responden yaitu padi yaitu memiliki presentase sebesar 100%.

- Luas Lahan Pertanian

Distribusi frekuensi yang ketiga pada sektor pertanian yaitu berdasarkan luas lahan pertanian. Besarnya distribusi frekuensi berdasarkan luas lahan pertanian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.18 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Luas Lahan Pertanian

| Luas Lahan Pertanian | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| 0,02 – 0,17 Ha | 7 | 87,5 |
| 0,18 – 0,33 Ha | 0 | 0 |
| 0,34 – 0,50 Ha | 1 | 12,5 |
| Total | 8 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut luas lahan pertanian. Presentase pemilik lahan pertanian dengan luas 0,02 – 0,17 Ha sebesar 87,5%. Sedangkan untuk presentase pemilik lahan pertanian dengan luas 0,34 – 0,5 Ha yaitu sebesar 12,5%.

- Jumlah Pemakaian Pupuk Urea

Distribusi frekuensi yang keempat pada sektor pertanian yaitu berdasarkan jumlah pemakaian pupuk. Besarnya distribusi frekuensi berdasarkan jumlah pemakaian pupuk dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.19 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pemakaian Pupuk Urea

| Pemakaian Pupuk Urea | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| 30 – 76 kg | 7 | 87,5 |
| 77 – 123 kg | 0 | 0 |
| 124 – 170 kg | 1 | 12,5 |
| Total | 8 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut pemakaian pupuk urea. Presentase pemakai pupuk urea sebanyak 30 – 76 kg yaitu sebesar 87,5%. Sedangkan untuk pemakai pupuk urea sebanyak 124 – 170 kg yaitu sebesar 12,5%.

- Distribusi Frekuensi Sektor Peternakan

- Kepemilikan Hewan Ternak

Distribusi frekuensi yang pertama pada sektor peternakan yaitu berdasarkan kepemilikan hewan ternak. Besarnya distribusi frekuensi berdasarkan kepemilikan hewan ternak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.20 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepemilikan Hewan Ternak

| Kepemilikan Hewan Ternak | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| Ya | 20 | 20 |
| Tidak | 80 | 80 |
| Total | 100 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut kepemilikan hewan ternak. Presentase pemilik hewan ternak yaitu sebesar 20%. Sedangkan untuk presentase yang tidak memiliki hewan ternak yaitu sebesar 80%.

- Jenis Hewan Ternak

Distribusi frekuensi yang kedua pada sektor peternakan yaitu berdasarkan jenis hewan ternak yang dimiliki oleh responden. Besarnya distribusi frekuensi berdasarkan jenis hewan ternak dari responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.21 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Hewan Ternak

| Jenis Hewan Ternak | Frekuensi | Presentase (%) |
| --- | --- | --- |
| Sapi Potong | 4 | 21 |
| Kambing | 10 | 48 |
| Ayam Buras | 6 | 31 |
| Total | 20 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi frekuensi menurut jumlah hewan ternak. Besarnya distribusi frekuensi pemilik sapi potong yaitu sebesar 21%, kambing sebesar 48%, dan ayam buras sebesar 31%.

- Emisi Karbon Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

Analisis jejak karbon (carbon footprint) pada aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ini meliputi beberapa aspek. Diantaranya yaitu sektor transportasi, sektor energi, sektor pertanian, sektor sampah, dan sektor peternakan. Data – data yang dibutuhkan untuk mengetahui emisi dari berbagai sektor tersebut didapatkan dari data kuesioner.

- Sektor Transportasi

Sektor transportasi ini membutuhkan data jenis kendaraan bermotor beserta jumlahnya dan jenis bahan bakar beserta jamlah yang digunakan. Berdasarkan data yang diperoleh salah satu contoh Desa/Kelurahan di Kabupaten Bojonegoro yang menggunakan bahan bakar bensin yaitu Desa Pacul. Berikut merupakan jumlah emisi CO2 berdasarkan data yang diperoleh:

Diketahui :

- Total penggunaan BBM pertalite	: 527.250 L/Tahun

- Nilai kalor BBM pertalite		: 33 x 10-6 TJ/L

- Faktor emisi bensin			: 69300 kg/TJ

Jawab :

Konsumsi energi 	= Jumlah bahan bakar x Nilai kalor

= 527.250 L/Tahun x (33 x 10-6 TJ/L)

= 17,399 TJ/Tahun

Emisi CO2	= Konsumsi energi x Faktor emisi

= 17,399 TJ/Tahun x 69300 kg/TJ

= 1.205.770,7 kg/Tahun

= 1.205,77 ton CO2/Tahun

Emisi CH4	= Konsumsi energi x Faktor Emisi

= 17,399 TJ/Tahun x 33 kg/TJ

= 574,167 kg/Tahun

= 0,574 ton CH4/Tahun

= 12,058 ton CO2-eq/Tahun

Emisi N2O	= Konsumsi energi x Faktor emisi

= 17,399 TJ/Tahun x 3,2 kg/TJ

= 55,677 kg/Tahun

= 0,056 ton N2O/Tahun

= 17,26 ton CO2-eq/Tahun

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui emisi CO2 dari sektor transportasi di  Desa Pacul yaitu sebesar 1.205,77 ton CO2/tahun, emisi CH4 0,574 ton CH4/tahun, serta emisi N2O sebesar 0,056 ton N2O/tahun. Emisi CH4 dan N2O dari hasil perhitungan kemudian dikonversikan menjadi CO2-eq menggunakan Global Warming Potential (Tabel 2.10). Hasil perhitungan emisi sektor transportasi di Kecamatan Bojonegoro secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.22. Emisi dari sektor transportasi Kecamatan Bojonegoro tertinggi dan terendah dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Tabel 4.22 Total Emisi Sektor Transportasi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

| No. | Desa / Kelurahan | Konsumsi Energi (L/Tahun) | Emisi CO2 (Ton CO2/Tahun) | Emisi CH4 |  | Emisi N2O |  | Total Emisi (Ton CO2-eq/Tahun) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Emisi CH4 (Ton CH4/Tahun) | Konversi (Ton CO2-eq/Tahun) | Emisi N2O (Ton N2O/Tahun) | Konversi (Ton CO2-eq/Tahun) |  |
| 1 | Jetak | 430.715 | 985 | 0,469 | 9,850 | 0,045 | 14,100 | 1.008,95 |
| 2 | Pacul | 527.250 | 1.205,77 | 0,574 | 12,058 | 0,056 | 17,260 | 1.235,09 |
| 3 | Sukorejo | 1.066.066 | 2.437,99 | 1,161 | 24,380 | 0,113 | 34,899 | 2.497,26 |
| 4 | Sumbang | 1.247.808 | 2.853,61 | 1,359 | 28,536 | 0,132 | 40,848 | 2.923 |
| 5 | Klangon | 482.580 | 1.103,61 | 0,526 | 11,036 | 0,051 | 15,798 | 1.130,45 |
| 6 | Kepatihan | 537.840 | 1.229,99 | 0,586 | 12,300 | 0,057 | 17,607 | 1.259,89 |
| 7 | Mojokampung | 622.503 | 1.423,60 | 0,678 | 14,236 | 0,066 | 20,378 | 1.458,22 |
| 8 | Kadipaten | 529.470 | 1.210,84 | 0,577 | 12,108 | 0,056 | 17,333 | 1.240,29 |
| 9 | Ngrowo | 299.625 | 685,21 | 0,326 | 6,852 | 0,032 | 9,809 | 701,87 |
| 10 | Karangpacar | 1.560.501 | 3.568,71 | 1,699 | 35,687 | 0,165 | 51,085 | 3.655,48 |
| 11 | Campurejo | 768.836 | 1.758,25 | 0,837 | 17,583 | 0,081 | 25,169 | 1.801 |
| 12 | Semanding | 249.090 | 569,64 | 0,271 | 5,696 | 0,026 | 8,154 | 583,49 |
| 13 | Kalirejo | 144.373 | 330,17 | 0,157 | 3,302 | 0,015 | 4,726 | 338,19 |
| 14 | Mulyoagung | 298.620 | 682,91 | 0,325 | 6,829 | 0,032 | 9,776 | 699,52 |
| 15 | Banjarjo | 753.610 | 1.723,43 | 0,821 | 17,234 | 0,080 | 24,670 | 1.765,34 |
| 16 | Ledokwetan | 228.915 | 523,51 | 0,249 | 5,235 | 0,024 | 7,494 | 536,23 |
| 17 | Kauman | 296.676 | 678,47 | 0,323 | 6,785 | 0,031 | 9,712 | 694,97 |
| 18 | Ledok kulon | 196.954 | 450,41 | 0,214 | 4,504 | 0,021 | 6,447 | 461,37 |
| Total |  | 10.241.431 | 23.421,13 | 11,15 | 234,21 | 1,081 | 335,263 | 23.990,60 |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Gambar 4.1 Emisi Sektor Transportasi Kecamatan Bojonegoro

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai energi tidak lepas dari senyawa CO2 yang merupakan komponen utama gas rumah kaca (Iqbal, dkk, 2017). Hasil kuesioner dapat diketahui bahwa bahan bakar kendaraan bermotor yang digunakan oleh responden yaitu bensin. Pemakaian bensin tertinggi di Kecamatan Bojonegoro terdapat pada Kelurahan Karangpacar yaitu sebesar 1.560.501 L/Tahun. Semakin banyak penggunaan bahan bakar yang digunakan maka semakin banyak pula emisi yang dihasilkan. Sehingga Kelurahan Karangpacar menghasilkan emisi tertinggi yaitu sebesar 3.655,48 Ton CO2-eq/Tahun.

Begitu pula sebaliknya, emisi terendah pada sektor transportasi yaitu Desa Kalirejo sebesar 338,19 Ton CO2-eq/Tahun. Hal ini terjadi karena pada Desa Kalirejo pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor merupakan yang terkecil yaitu sebesar 144.373 L/Tahun. Semakin sedikit bahan bakar kendaraan bermotor yaitu bensin yang digunakan maka akan sedikit atau kecil pula emisi yang dihasilkan.

- Sektor Energi

Sektor energi ini diperoleh dari bahan bakar memasak dan listrik yang digunakan. Berdasarkan data yang diperoleh salah satu contoh Desa/Kelurahan di Kabupaten Bojonegoro yang menggunakan bahan bakar memasak LPG yaitu Desa Sukorejo. Berikut merupakan jumlah emisi CO2 berdasarkan data yang diperoleh :

- Penggunaan LPG

Diketahui :

- Total penggunaan LPG		: 243.518 Kg/Tahun

: 0,2435 Gg/Tahun

- Faktor emisi CO2 LPG		: 63100 Kg/TJ

- Faktor emisi CH4 LPG		: 5 kg/TJ

- Faktor emisi N2O LPG		: 0,1 kg/TJ

- NCV LPG			: 47,3 TJ/Gg

Jawab :

Konsumsi energi	= Jumlah penggunaan LPG x NCV LPG

= 0,2435 Gg/Tahun x 47,3 TJ/Gg

= 11,518 TJ/Tahun

Emisi CO2	= Konsumsi energi x FE CO2

= 11,518 TJ/Tahun x 63100 Kg/TJ

= 726.810 Kg CO2/Tahun

=  726,81 Ton CO2/Tahun

Emisi CH4	= Konsumsi energi x FE CH4

= 11,518 TJ/Tahun x 5 Kg/TJ

= 57,592 Kg/Tahun

= 0,058 Ton CH4/Tahun

= 1,209 Ton CO2-eq/Tahun

Emisi N2O	= Konsumsi energi x FE N2O

= 11,518 TJ/Tahun x 0,1 Kg/TJ

= 1,1518 Kg/Tahun

= 0,0012 Ton N2O/Tahun

= 0,357 Ton CO2-eq/Tahun

- Penggunaan listrik

Diketahui :

- Total pemakaian listrik	: 4.641.177 kWh/Tahun

- Faktor emisi listrik	: 0,000794 Ton CO2/kWh

Jawab :

Emisi CO2	= Konsumsi listrik x Faktor Emisi

= 4.641.177 kWh/Tahun x 0,000794 Ton CO2/kWh

= 3.685,09 Ton CO2/Tahun

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui emisi CO2, CH4, dan N2O. Emisi dari sektor energi di  Desa Sukorejo yaitu emisi CO2 LPG sebesar 726,81 Ton CO2/Tahun dan emisi CO2 listrik sebesar 3.685,09 Ton CO2/Tahun. Emisi CH4 dan N2O dari hasil perhitungan kemudian dikonversikan menjadi CO2-eq menggunakan Global Warming Potential (Tabel 2.10).  Hasil perhitungan emisi CO2 sektor energi di Kecamatan Bojonegoro secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.23. Emisi CO2 dari sektor energi Kecamatan Bojonegoro tertinggi dan terendah dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Tabel 4.23 Total Emisi Sektor Energi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

| No. | Desa / Kelurahan | Konsumsi LPG (kg/thn) | Total Emisi LPG |  |  |  |  | Konsumsi Listrik (kwh/thn) | Total Emisi Listrik (ton CO2/thn) | Total Emisi (ton CO2-eq/thn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO2 (Ton CO2/ thn) | CH4 |  | N2O |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CH4 (ton CH4/thn) | Konversi (Ton CO2-eq / thn) | N2O (ton N2O/thn) | Konversi (Ton CO2-eq / thn) |  |  |  |
| 1 | Jetak | 102.348 | 305,47 | 0,024 | 0,508 | 0,0005 | 0,150 | 1.542.504 | 1.224,75 | 1.530,88 |
| 2 | Pacul | 115.995 | 346,20 | 0,027 | 0,576 | 0,0005 | 0,170 | 1.476.259 | 1.172,15 | 1519.10 |
| 3 | Sukorejo | 243.518 | 726,81 | 0,058 | 1,209 | 0,0012 | 0,357 | 4.641.177 | 3.685,09 | 4.413,47 |
| 4 | Sumbang | 280.757 | 837,96 | 0,066 | 1,394 | 0,0013 | 0,412 | 5.147.838 | 4.087,38 | 4.927,14 |
| 5 | Klangon | 186.138 | 555,55 | 0,044 | 0,924 | 0,0009 | 0,273 | 2.948.205 | 2.340,87 | 2.897,63 |
| 6 | Kepatihan | 131.099 | 391,28 | 0,031 | 0,651 | 0,0006 | 0,192 | 2.496.328 | 1.982,08 | 2.374,21 |
| 7 | Mojokampung | 163.976 | 489,41 | 0,039 | 0,814 | 0,0008 | 0,240 | 3.113.773 | 2.472,34 | 2.962,80 |
| 8 | Kadipaten | 137.862 | 411,47 | 0,033 | 0,685 | 0,0007 | 0,202 | 2.253.111 | 1.788,97 | 2.201,32 |
| 9 | Ngrowo | 89.888 | 268,28 | 0,021 | 0,446 | 0,0004 | 0,132 | 1.194.747 | 948,63 | 1.217,49 |
| 10 | Karangpacar | 525.242 | 1.567,65 | 0,124 | 2,609 | 0,0025 | 0,770 | 5.319.754 | 4.223,88 | 5.794,92 |
| 11 | Campurejo | 197.475 | 589,39 | 0,047 | 0,981 | 0,0009 | 0,290 | 3.391.982 | 2.693,23 | 3.283,89 |
| 12 | Semanding | 123.462 | 368,49 | 0,029 | 0,613 | 0,0006 | 0,181 | 2.687.400 | 2.133,80 | 2.503,08 |
| 13 | Kalirejo | 97.801 | 291,90 | 0,023 | 0,486 | 0,0005 | 0,143 | 1.674.731 | 1.329,74 | 1.622,27 |
| 14 | Mulyoagung | 152.296 | 454,55 | 0,036 | 0,756 | 0,0007 | 0,223 | 2.797.751 | 2.221,41 | 2.676,94 |
| 15 | Banjarjo | 175.032 | 522,41 | 0,041 | 0,869 | 0,0008 | 0,257 | 2.828.872 | 2.246,12 | 2.769,66 |
| 16 | Ledokwetan | 122.088 | 364,39 | 0,029 | 0,606 | 0,0006 | 0,179 | 1.456.319 | 1.156,32 | 1.521,49 |
| 17 | Kauman | 58.450 | 174,45 | 0,014 | 0,290 | 0,0003 | 0,086 | 996.085 | 790,89 | 965,72 |
| 18 | Ledok kulon | 79.059 | 235,96 | 0,019 | 0,393 | 0,0004 | 0,116 | 3.026.828 | 2.403,30 | 2.639,77 |
| Total |  | 2.982.485 | 8.947,07 | 0,827 | 17,369 | 0,0157 | 4,876 | 48.993.664 | 38.900,97 | 47.821,77 |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Gambar 4.2 Emisi Sektor Energi Kecamatan Bojonegoro

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat dilihat emisi dari sektor energi Kecamatan Bojonegoro tertinggi yaitu Kelurahan Karangpacar sebesar 5.94,92 Ton CO2-eq/Tahun. Hal ini dikarenakan, penggunaan listrik dan bahan bakar memasak pada Kelurahan Karangpacar merupakan penghasil tertinggi. Penggunaan listrik pada Kelurahan Karangpacar yaitu sebesar 5.319.754 kwh/tahun. Manusia memanfaatkan daya listrik untuk membantu aktivitas keseharian mereka. Daya listrik itu sendiri didapatkan dari pembangkit listrik yang produksinya melalui pembakaran bahan bakar fosil (Alwin, 2016). Emisi yang dihasilkan dari listrik (sekunder) pada Kelurahan Ledok Kulon yaitu sebesar 4.223,88 Ton CO2-eq/Tahun dan total emisi dari penggunaan listrik di Kecamatan Bojonegoro yaitu sebesar 38.900,97 Ton CO2-eq/Tahun.

Sedangkan, untuk total emisi dari penggunaan bahan bakar memasak di Kelurahan Karangpacar yaitu sebesar 525.242 kg/tahun. Pemakaian bahan bakar memasak pada kehidupan sehari-hari dapat menghasilkan emisi karbon tergantung dari lama penggunaannya (Walser, 2010). Emisi yang dihasilkan dari pemakaian bahan bakar memasak pada Kelurahan Karangpacar yaitu sebesar 1.571,03 Ton CO2-eq/Tahun. Total emisi dari penggunaan bahan bakar memasak (primer) yaitu sebesar 8.969,32 Ton CO2-eq/Tahun. Apabila semakin lama energi yang digunakan maka semakin besar juga emisi yang dihasilkan. Emisi CO2 terendah pada sektor energi yaitu Kelurahan Kauman sebesar 965,72 Ton CO2-eq/Tahun. Hal ini dikarenakan, emisi CO2 baik itu dari bahan bakar memasak ataupun listrik keduanya merupakan emisi terendah dibandingkan dengan Desa/Kelurahan lain. Hal tersebut terjadi karena jumlah KK pada Kelurahan Kauman merupakan jumlah terkecil yaitu sebanyak 369 KK sedangkan Kelurahan Karangpacar memiliki jumlah KK terbtinggi yaitu sebanyak 3.172 KK.

- Sektor Pertanian

Data sektor pertanian ini diperoleh dari luas lahan pertanian, jenis tanaman dan jumlah pupuk urea yang digunakan. Berdasarkan data yang diperoleh, dalam sektor pertanian ini jenis tanaman yang ditanam di Kecamatan Bojonegoro yaitu padi. Salah satu contoh Desa/Kelurahan di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki lahan pertanian dengan jenis tanaman padi yaitu Desa Pacul. Berikut merupakan jumlah emisi CO2 berdasarkan data yang diperoleh :

- CO2

Diketahui :

- Jumlah pupuk urea yang digunakan (Murea)	: 63,58 Ton/Tahun

- Faktor emisi pupuk urea (EFurea)			: 0,20

Jawab :

Emisi CO2	= Murea x EFurea

= 63,58 Ton/Tahun x 0,20

= 12,72 Ton CO2/Tahun

- CH4

Diketahui :

- Lama budidaya	: 1 tahun

- Luas lahan	: 140,67 Ha

- Faktor emisi	: 1,3 kg CH4 /Ha/Hari

Jawab :

Emisi CH4	= (FE x t x A)

= 1,3 kg/Ha/hari x 365 hari x 140,67 Ha

= 66.747,9 kg CH4/Tahun

= 66,75 Ton CH4/Tahun

= 1.401,71 Ton CO2-eq/Tahun

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui emisi CO2 dan CH4. Emisi CH4 dari hasil perhitungan kemudian dikonversikan menjadi CO2-eq menggunakan Global Warming Potential (Tabel 2.10). Emisi dari sektor pertanian di Desa Pacul dari penggunaan pupuk urea yaitu sebesar 12,72  Ton CO2-eq/Tahun dan dari lama budidaya yaitu sebesar 1.401,71 Ton CO2-eq/Tahun. Hasil perhitungan emisi CO2 sektor pertanian di Kecamatan Bojonegoro secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.24. Emisi CO2 dari sektor pertanian Kecamatan Bojonegoro tertinggi dan terendah dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Tabel 4.24 Total Emisi Sektor Pertanian di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

| No | Desa / Kelurahan | Luas Lahan (Ha) | Pemakaian Pupuk Urea (Ton/Tahun) | Emisi CO2 (Ton CO2/Tahun) | Emisi CH4 |  | Total Emisi (Ton CO2-eq/Tahun) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CH4 (Ton CH4/Tahun) | Konversi (Ton CO2-eq/Tahun) |  |
| 1 | Jetak | 116 | 52,43 | 10,49 | 55,04 | 1.155,88 | 1.166,37 |
| 2 | Pacul | 140,67 | 63,58 | 12,72 | 66,75 | 1.401,71 | 1.414,42 |
| 3 | Sukorejo | 82,5 | 37,29 | 7,46 | 39,15 | 822,07 | 829,53 |
| 4 | Sumbang | 80,6 | 36,43 | 7,29 | 38,24 | 803,14 | 810,42 |
| 5 | Klangon | 5,82 | 2,63 | 0,53 | 2,76 | 57,99 | 58,52 |
| 6 | Kepatihan | 21,95 | 9,92 | 1,98 | 10,42 | 218,72 | 220,71 |
| 7 | Mojokampung | 24 | 10,85 | 2,17 | 11,39 | 239,15 | 241,32 |
| 8 | Kadipaten | 25,76 | 11,64 | 2,33 | 12,22 | 256,69 | 259,01 |
| 9 | Ngrowo | 43,7 | 19,75 | 3,95 | 20,74 | 435,45 | 439,40 |
| 10 | Karangpacar | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Campurejo | 123,9 | 56 | 11,20 | 58,79 | 1.234,60 | 1.245,80 |
| 12 | Semanding | 154 | 69,61 | 13,92 | 73,07 | 1.534,53 | 1.548,45 |
| 13 | Kalirejo | 112,6 | 50,90 | 10,18 | 53,43 | 1.122 | 1.132,18 |
| 14 | Mulyoagung | 75 | 33,90 | 6,78 | 35,59 | 747,34 | 754,12 |
| 15 | Banjarjo | 1 | 0,45 | 0,09 | 0,47 | 9,96 | 10,05 |
| 16 | Ledokwetan | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Kauman | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Ledok kulon | - | - | - | - | - | - |
| Total |  | 1.007,5 | 402,96 | 80,59 | 423,02 | 8.883,35 | 8.963,94 |

Sumber : Hasil Perhitungan, 2020

Gambar 4.3 Emisi Sektor Pertanian Kecamatan Bojonegoro

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat dilihat emisi dari sektor pertanian di Kecamatan Bojonegoro tertinggi yaitu Desa Semanding sebesar 1.548,45 Ton CO2-eq/Tahun. Hal ini dikarenakan lahan pertanian di Desa Semanding merupakan yang paling luas yaitu seluas 154 Ha. Penggunaan pupuk urea pada Desa Semanding juga lebih banyak dibandingkan dari Desa/Kelurahan lain yaitu sebesar 69,61 ton/tahun. Alwin (2016) menyatakan bahwa, penggunaan pupuk yang dilakukan secara periodik pada lahan pertanian akan menghasilkan jumlah emisi yang tidak sedikit. Maka dapat disimpulkan bahwa, semakin banyak pupuk urea yang digunakan pada suatu lahan pertanian emisi yang dihasilkan juga semakin banyak.

Sedangkan untuk emisi CO2 terendah yaitu Kelurahan Karangpacar, Kelurahan Ledokwetan, Kelurahan Kauman, dan Kelurahan Ledok Kulon sebesar 0 Ton CO2-eq/Tahun. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan, responden pada Desa/Kelurahan tersebut tidak berprofesi sebagai petani serta tidak memiliki lahan pertanian. Selain itu, berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (2019) juga menyatakan bahwa Desa/Kelurahan tersebut tidak terdapat lahan pertanian.

- Sektor Sampah

Data sektor sampah ini diperoleh dari jumlah sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data yang diperoleh salah satu contoh Desa/Kelurahan di Kabupaten Bojonegoro yang menghasilkan sampah paling besar yaitu Desa Pacul. Berikut merupakan jumlah emisi CO2 berdasarkan data yang diperoleh :

Diketahui :

- Jumlah sampah yang dihasilkan	: 483.631 Kg/Tahun

- Faktor emisi				: 1,09

Jawab :

Emisi CO2	= Jumlah sampah x Faktor emisi

= 483.631 Kg/Tahun x 1,09

= 527.287,79 Kg CO2/Tahun

= 527,29 Ton CO2/Tahun

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui emisi CO2 dari sektor sampah di Desa Pacul yaitu sebesar 527,29 Ton CO2/Tahun. Hasil perhitungan emisi CO2 sektor sampah di Kecamatan Bojonegoro secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.25. Emisi dari sektor sampah Kecamatan Bojonegoro tertinggi dan terendah dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Tabel 4.25 Total Emisi Sektor Sampah di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

| No | Desa / Kelurahan | Jumlah Sampah (kg/Tahun) | Total Emisi (Ton CO2-eq/Tahun) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jetak | 332.631 | 362,57 |
| 2 | Pacul | 483.752 | 527,29 |
| 3 | Sukorejo | 1.205.412 | 1.313,90 |
| 4 | Sumbang | 912.460 | 994,58 |
| 5 | Klangon | 568.755 | 619,94 |
| 6 | Kepatihan | 497.502 | 542,28 |
| 7 | Mojokampung | 567.085 | 618,12 |
| 8 | Kadipaten | 494.505 | 539,01 |
| 9 | Ngrowo | 313.707 | 341,94 |
| 10 | Karangpacar | 1.798.382 | 1.960,24 |
| 11 | Campurejo | 588.476 | 641,44 |
| 12 | Semanding | 514.967 | 561,31 |
| 13 | Kalirejo | 354.529 | 386,44 |
| 14 | Mulyoagung | 539.756 | 588,33 |
| 15 | Banjarjo | 532.389 | 580,30 |
| 16 | Ledokwetan | 726.805 | 792,22 |
| 17 | Kauman | 189.961 | 207,06 |
| 18 | Ledok kulon | 263.183 | 286,87 |
| Total |  | 10.884.256 | 11.863,84 |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Gambar 4.4 Emisi Sektor Sampah Kecamatan Bojonegoro

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Sampah merupakan salah satu sumber yang meyebabkan emisi gas rumah kaca (Kustiasih, dkk, 2014). Menurut Sofriadi, dkk (2017), sampah yang ditimbun akan terurai menghasilkan CO2 yang merupakan salah satu gas rumah kaca. Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat dilihat emisi CO2 dari sektor sampah di Kecamatan Bojonegoro tertinggi yaitu Kelurahan Karangpacar yaitu sebesar 1.960,24 Ton CO2-eq/Tahun. Sedangkan untuk emisi terendah yaitu Kelurahan Kauman sebesar 207,06 Ton CO2-eq/Tahun. Hal ini dikarenakan, sampah yang dihasilkan pada Kelurahan Karangpacar lebih tinggi daripada Desa/Kelurahan yang lain yaitu sebesar 1798.382 kg/tahun. Begitu pula sebaliknya, sampah yang dihasilkan pada Kelurahan Kauman merupakan yang terendah atau tersedikit daripada Desa/Kelurahan lain yaitu sebesar 189.961 kg/tahun.

Kiswandayani (2016) menyatakan bahwa, intensitas kegiatan yang tinggi akan mengakibatkan peningkatan jumlah timbulan sampah. Selain itu, semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat juga akan meningkatkan jumlah sampah yang terbuang. Hal ini dikarenakan, semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula daya beli serta gaya hidup masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk juga akan menghasilkan sampah yang banyak. Hal ini sesuai dengan situasi yang ada di Kecamatan Bojonegoro. Kecamatan Karangpacar yang merupakan penghasil emisi dari sektor sampah juga merupakan Desa/Kelurahan yang memiliki jumlah KK terbanyak yaitu 3.172 KK. Begitu pula sebaliknya pada Kelurahan Kauman yang merupakan penghasil emisi dari sektor sampah terkecil juga merupakan Desa/Kelurahan yang memiliki jumlah KK paling sedikit yaitu 369 KK.

- Sektor Peternakan

Data sektor pertanian ini diperoleh dari jenis ternak beserta jumlahnya. Berdasarkan data yang diperoleh salah satu contoh Desa/Kelurahan di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki hewan ternak dengan jenis hewan ternak ayam buras, kambing, dan sapi potong yaitu Desa Semanding. Berikut merupakan jumlah emisi CH4 berdasarkan data yang diperoleh :

- Dari enterik

- Kambing

Diketahui :

- Jumlah kambing		: 15 ekor

- Faktor emisi kambing		: 5 Kg/ekor/Tahun

Jawab :

Emisi CH4	= Jumlah hewan ternak x Faktor emisi

= 15 ekor x 5 Kg/ekor/Tahun

= 75 Kg/Tahun

= 0,075 Ton CH4/Tahun

= 1,57 Ton CO2-eq/Tahun

- Sapi potong

Diketahui :

- Jumlah sapi potong		: 174 ekor

- Faktor emisi sapi potong	: 47 Kg/ekor/Tahun

Jawab :

Emisi CH4	= Jumlah hewan ternak x Faktor emisi

= 174 ekor x 47 Kg/ekor/Tahun

= 8.178 Kg/Tahun

= 8,18 Ton CH4/Tahun

= 171,74 Ton CO2-eq/Tahun

- Dari kotoran hewan

- Ayam buras

Diketahui :

- Jumlah ayam buras		: 1.487 ekor

- Faktor emisi ayam buras	: 0,02 Kg/ekor/Tahun

Jawab :

Emisi CH4	= Jumlah hewan ternak x Faktor emisi

= 1487 ekor x 0,02 Kg/ekor/Tahun

= 29,74 Kg/Tahun

= 0,030 Ton CH4/Tahun

= 0,63 Ton CO2-eq/Tahun

- Kambing

Diketahui :

- Jumlah kambing		: 15 ekor

- Faktor emisi kambing	: 0,17 kg/ekor/tahun

Jawab	:

Emisi CH4	= Jumlah hewan ternak x Faktor emisi

= 15 ekor x 0,17 kg/ekor/tahun

= 2,55 kg/tahun

= 0,0025 Ton CH4/Tahun

= 0,053 Ton CO2-eq/Tahun

- Sapi potong

Diketahui	:

- Jumlah sapi potong		: 174 ekor

- Faktor emisi sapi potong	: 1 kg/ekor/tahun

Jawab	:

Emisi CH4	= Jumlah hewan ternak x Faktor emisi

= 174 ekor x 1 kg/ekor/tahun

= 174 kg/tahun

= 0,174 Ton CH4/Tahun

= 3,65 Ton CO2-eq/Tahun

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui emisi CH4 sektor peternakan. Emisi CH4 dari hasil perhitungan kemudian dikonversikan menjadi CO2-eq menggunakan Global Warming Potential (Tabel 2.10). Emisi di Desa Semanding dari enterik yaitu kambing sebesar 1,57 Ton CO2-eq/Tahun dan sapi potong sebesar 171,74 Ton CO2-eq/Tahun. Sedangkan emisi CO2 dari kotoran hewan ternak yaitu ayam buras sebesar 0,63 Ton CO2/Tahun, kambing sebesar 0,053 Ton CO2-eq/Tahun dan sapi potong sebesar 3,65 Ton CO2-eq/Tahun. Hasil perhitungan emisi CO2 sektor peternakan di Kecamatan Bojonegoro secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.26. Emisi dari sektor peternakan Kecamatan Bojonegoro tertinggi dan terendah dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Tabel 4.26 Total Emisi Sektor Peternakan di Kecamatan Bojonegoro

| No | Desa / Kelurahan | Jumlah Sapi Potong (ekor) | Jumlah Kambing (ekor) | Jumlah Ayam (ekor) | Enterik |  | Kotoran Hewan |  | Total Emisi (Ton CO2-eq/Tahun) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CH4 (Ton CH4/Tahun) | Konversi (Ton CO2-eq/Tahun) | CH4 (Ton CH4/Tahun) | Konversi (Ton CO2-eq/Tahun) |  |
| 1 | Jetak | 21 | 25 | 899 | 1,11 | 23,35 | 0,04 | 0,91 | 24,26 |
| 2 | Pacul | 156 | 97 | 1.760 | 7,82 | 164,16 | 0,21 | 4,36 | 168,52 |
| 3 | Sukorejo | 36 | 52 | 1.792 | 1,95 | 40,99 | 0,08 | 1,69 | 42,69 |
| 4 | Sumbang | 6 | - | 1.041 | 0,28 | 5,92 | 0,03 | 0,56 | 6,49 |
| 5 | Klangon | - | 27 | 1.252 | 0,14 | 2,84 | 0,03 | 0,62 | 3,46 |
| 6 | Kepatihan | - | - | 1.097 | - | - | 0,02 | 0,46 | 0,46 |
| 7 | Mojokampung | - | - | 993 | - | - | 0,02 | 0,42 | 0,42 |
| 8 | Kadipaten | - | - | 948 | - | - | 0,02 | 0,40 | 0,40 |
| 9 | Ngrowo | 11 | - | 1.356 | 0,52 | 10,86 | 0,04 | 0,80 | 11,66 |
| 10 | Karangpacar | - | - | 745 | - | - | 0,01 | 0,31 | 0,31 |
| 11 | Campurejo | 61 | 153 | 2.284 | 3,63 | 76,27 | 0,13 | 2,79 | 79,06 |
| 12 | Semanding | 174 | 15 | 1.487 | 8,25 | 173,31 | 0,21 | 4,33 | 177,65 |
| 13 | Kalirejo | 298 | 29 | 1.524 | 14,15 | 297,17 | 0,33 | 7 | 304,17 |
| 14 | Mulyoagung | 231 | 26 | 1.400 | 10,99 | 230,73 | 0,26 | 5,53 | 236,26 |
| 15 | Banjarjo | 12 | 57 | 2.066 | 0,85 | 17,83 | 0,06 | 1,32 | 19,15 |
| 16 | Ledokwetan | - | 24 | 746 | 0,12 | 2,52 | 0,02 | 0,40 | 2,92 |
| 17 | Kauman | 3 | 17 | 1.036 | 0,23 | 4,75 | 0,03 | 0,56 | 5,30 |
| 18 | Ledok kulon | 632 | 250 | 2.162 | 30,95 | 650,03 | 0,72 | 15,07 | 665,11 |
| Total |  | 1.641 | 772 | 24.588 | 80,99 | 22,176 | 2,26 | 47,54 | 1.748,27 |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Gambar 4.5 Emisi Sektor Peternakan Kecamatan Bojonegoro

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat dilihat emisi dari sektor peternakan di Kecamatan Bojonegoro tertinggi yaitu Kelurahan Ledok Kulon sebesar 665,11 Ton CO2-eq/Tahun. Hal ini dikarenakan pada Kelurahan Ledok Kulon terdapat sapi potong yang merupakan jenis hewan berfaktor emisi besar sehingga emisi yang dihasilkan juga besar. Sedangkan untuk emisi terendah yaitu terdapat di Kelurahan Karangpacar sebesar 0,31 Ton CO2-eq/Tahun. Hal ini dikarenakan pada Kelurahan tersebut meskipun terdapat sebanyak 745 ekor ayam buras akan tetapi jenis hewan tersebut memiliki faktor emisi yang kecil. Nuhung (2015) menyatakan bahwa, salah satu masalah yang menjadi penghalang pengembangan sektor peternakan di Indonesia yaitu alih fungsi dan terbatasnya lahan peternakan. Menurut Hidayat (2015), Indonesia rentan dengan terjadinya ahli fungsi lahan produktif (pertanian dan peternakan) menjadi kawasan permukiman.

- Pemetaan Jejak Karbon Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

Hasil perhitungan jumlah emisi berdasarkan data kuesioner yang telah didapatkan kemudian dipetakan. Pemetaan tersebut menggunakan aplikasi GIS. Hasil pemetaan tendapat lima peta jejak karbon sesuai dengan sektor – sektor pada aktivitas permukiman yaitu sektor transportasi, sektor energi, sektor pertanian, sektor sampah, dan sektor peternakan. Klasifikasi pemetaan dapat ditentukan berdasarkan peraturan – peraturan yang mengatur tentang baku mutu kualitas udara yang ada atau berdasarkan nilai interval emisi (Kusuma & Hermana, 2012). Klasifikasi pemetaan pada penelitian ini ditentukan berdasarkan nilai interval emisi.

- Pemetaan Sektor Transportasi

Pemetaan pada sektor pertama yaitu sektor transportasi dikelompokkan berdasarkan warna. Pengelompokan ini terdapat tiga warna yang mewakili jangkauan emisi yang dihasilkan. Jangkauan emisi pada setiap warna dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

c	= Xn- X1k

= 3655-3383

= 1.106

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui nilai interval sektor transportasi sebesar 1.106. Hasil interval tersebut kemudian digunakan untuk menentukan jangkauan emisi sektor transportasi. Pengelompokan warna atau jangkauan emisi pada sektor transportasi ini dapat dilihat pada Tabel 4.27.

Tabel 4.27 Jangkauan Emisi pada Sektor Transportasi

| Warna | Jangkauan Emisi (Ton CO2-eq/Tahun) |
| --- | --- |
| Merah | 2.550 – 3.656 |
| Kuning | 1.444 – 2.549 |
| Hijau | 338 – 1.443 |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilakukan pengelompokan setiap Desa/Kelurahan berdasarkan jumlah emisi yang dihasilkan. Contohnya, wilayah Kelurahan Karangpacar masuk pada warna merah karena jangkauan dari emisinya sebesar 2.550 – 3.656 Ton CO2-eq/Tahun. Sedangkan pada Kelurahan Kalirejo masuk pada warna hijau. Hal ini dikarenakan pada Kelurahan Kalirejo memiliki jangkauan emisi sebesar 338 – 1.443 Ton CO2-eq/Tahun. Pemetaan secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6 Peta Sebaran Emisi Sektor Transportasi

Sumber : Hasil Analisis, 2020

- Pemetaan Sektor Energi

Pemetaan pada sektor kedua yaitu sektor energi. Sektor energi dikelompokkan berdasarkan warna. Pengelompokan ini terdapat tiga warna yang mewakili tingkatan emisi yang dihasilkan. Jangkauan emisi pada setiap warna dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

c	= Xn- X1k

= 5795-9663

= 1.610

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui nilai interval sektor energi sebesar 1.610. Hasil interval tersebut kemudian digunakan untuk menentukan jangkauan emisi sektor energi. Pengelompokan warna atau jangkauan emisi pada sektor energi ini dapat dilihat pada Tabel 4.28.

Tabel 4.28 Jangkauan Emisi pada Sektor Energi

| Warna | Jangkauan Emisi (Ton CO2-eq/Tahun) |
| --- | --- |
| Merah | 4.186 – 5.795 |
| Kuning | 2.576 – 4.185 |
| Hijau | 966 – 2.575 |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilakukan pengelompokan setiap Desa/Kelurahan berdasarkan jumlah emisi yang dihasilkan. Contohnya, Kelurahan Karangpacar masuk pada warna merah karena memiliki jangkauan emisi sebesar 4.186 – 5.795 Ton CO2-eq/Tahun. Sedangkan pada Kelurahan Kauman masuk pada warna hijau. Hal ini dikarenakan pada Kelurahan Kauman terdapat wilayah yang memiliki jangkauan emisi sebesar 966 – 2.575 Ton CO2-eq/Tahun. Pemetaan secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7 Peta Sebaran Emisi Sektor Energi

Sumber : Hasil Analisis, 2020

- Pemetaan Sektor Pertanian

Pemetaan pada sektor ketiga yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian dikelompokkan berdasarkan warna. Pengelompokan ini terdapat tiga warna yang mewakili tingkatan emisi yang dihasilkan. Jangkauan emisi pada setiap warna dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

c	= Xn- X1k

= 1548-03

= 516

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui nilai interval sektor pertanian sebesar 1.998. Hasil interval tersebut kemudian digunakan untuk menentukan jangkauan emisi sektor pertanian. Pengelompokan warna atau jangkauan emisi pada sektor pertanian ini dapat dilihat pada Tabel 4.29.

Tabel 4.29 Jangkauan Emisi pada Sektor Pertanian

| Warna | Jangkauan (Ton CO2-eq/Tahun) |
| --- | --- |
| Merah | 1.032 – 1.543 |
| Kuning | 516 – 1.031 |
| Hijau | 0 – 515 |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilakukan pengelompokan setiap Desa/Kelurahan berdasarkan jumlah emisi yang dihasilkan. Contohnya, wilyah Desa Semanding masuk pada warna merah karena memiliki jangkauan emisi sebesar 1.032 – 1.543 Ton CO2-eq/Tahun. Sedangkan pada Kelurahan Karangpacar masuk pada warna hijau. Hal ini dikarenakan pada Desa Karangpacar memiliki jangkauan emisi sebesar 0 - 515 Ton CO2-eq/Tahun. Pemetaan secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 4.8.

Gambar 4.8 Peta Sebaran Emisi Sektor Pertanian

Sumber : Hasil Analisis, 2020

- Pemetaan Sektor Sampah

Pemetaan pada sektor keempat yaitu sektor sampah. Sektor sampah ini dikelompokkan berdasarkan warna. Pengelompokan ini terdapat tiga warna yang mewakili tingkatan emisi yang dihasilkan. Jangkauan emisi pada setiap warna dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

c	= Xn- X1k

= 1960-2073

= 584

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui nilai interval sektor sampah sebesar 584. Hasil interval tersebut kemudian digunakan untuk menentukan jangkauan emisi sektor sampah. Pengelompokan warna atau jangkauan emisi pada sektor sampah ini dapat dilihat pada Tabel 4.30.

Tabel 4.30 Jangkauan Emisi pada Sektor Sampah

| Warna | Jangkauan (Ton CO2-eq/Tahun) |
| --- | --- |
| Merah | 1.375 – 1.960 |
| Kuning | 791 – 1.374 |
| Hijau | 207 - 790 |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilakukan pengelompokan setiap Desa/Kelurahan berdasarkan jumlah emisi yang dihasilkan. Contohnya, wilayah Kelurahan Karangpacar masuk pada warna merah karena memiliki jangkauan emisi yang dihasilkan sebesar 1.375 – 1.960 Ton CO2-eq/Tahun. Sedangkan pada Kelurahan Kauman masuk pada warna hijau. Hal ini dikarenakan pada Kelurahan Kauman memiliki jangkauan emisi sebesar 207 - 790 Ton CO2-eq/Tahun. Pemetaan secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 4.9.

Gambar 4.9 Peta Sebaran Emisi Sektor Persampahan

Sumber : Hasil Analisis, 2020

- Pemetaan Sektor Peternakan

Pemetaan pada sektor terakhir yaitu sektor peternakan. Sektor peternakan ini dikelompokkan berdasarkan warna. Pengelompokan ini terdapat tiga warna yang mewakili tingkatan emisi yang dihasilkan. Jangkauan emisi pada setiap warna dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

c	= Xn- X1k

= 665,11 – 0,313

= 221,6

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui nilai interval sektor peternakan sebesar 221,6. Hasil interval tersebut kemudian digunakan untuk menentukan jangkauan emisi sektor peternakan. Pengelompokan warna atau jangkauan emisi pada sektor peternakan dapat dilihat pada Tabel 4.31.

Tabel 4.31 Jangkauan Emisi pada Sektor Peternakan

| Warna | Jangkauan (Ton CO2-eq/Tahun) |
| --- | --- |
| Merah | 443,51 – 665,11 |
| Kuning | 221,91 – 443,50 |
| Hijau | 0,31 – 221,90 |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilakukan pengelompokan setiap Desa/Kelurahan berdasarkan jumlah emisi yang dihasilkan. Contohnya, wilayah Kelurahan Karangpacar masuk pada warna hijau karena memiliki jangkauan emisi sebesar 0,31 – 221,90 Ton CO2-eq/Tahun. Sedangkan pada Kelurahan Ledok Kulon masuk pada warna merah. Hal ini dikarenakan pada Kelurahan Ledok Kulon memiliki jangkauan emisi sebesar 443,51 – 665,11 Ton CO2-eq/Tahun. Pemetaan secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 4.10.

Gambar 4.10 Peta Sebaran Emisi Sektor Peternakan

Sumber : Hasil Analisis, 2020

- Pemetaan Total Emisi Karbon

Setelah diketahui pemetaan dari lima sektor, hal yang dilakukan selanjutnya yaitu melakukan pemetaan emisi total Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Maksud dari emisi total yaitu emisi yang telah diketahui berdasarkan perhitungan dari lima sektor dijumlahkan. Hasil dari emisi total Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Tabel 4.32.

Tabel 4.32 Total Emisi Karbon Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

| No. | Desa / Kelurahan | Total Emisi (Ton CO2-eq/Tahun) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jetak | 4.093,02 |
| 2 | Pacul | 4.864,41 |
| 3 | Sukorejo | 9.096,85 |
| 4 | Sumbang | 9.661,63 |
| 5 | Klangon | 4.709,99 |
| 6 | Kepatihan | 4.397,54 |
| 7 | Mojokampung | 5.280,87 |
| 8 | Kadipaten | 4.240,03 |
| 9 | Ngrowo | 2.712,36 |
| 10 | Karangpacar | 11.410,95 |
| 11 | Campurejo | 7.051,19 |
| 12 | Semanding | 5.373,99 |
| 13 | Kalirejo | 3.783,25 |
| 14 | Mulyoagung | 4.955,17 |
| 15 | Banjarjo | 5.144,50 |
| 16 | Ledok Wetan | 2.852,86 |
| 17 | Kauman | 1.873,05 |
| 18 | Ledok Kulon | 4.053,11 |
| Total |  | 95.554,79 |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan total emisi karbon yang tercantum pada tabel diatas, kemudian dilakukan pengelompokan menjadi tiga warna sesuai dengan tingkat emisi yang dihasilkan. Jangkauan emisi pada setiap warna dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

c	= Xn- X1k

= 11410,95-18733

= 3.179,30

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui nilai interval emisi total sebesar 3.179,30. Hasil interval tersebut kemudian digunakan untuk menentukan jangkauan emisi total. Pengelompokan warna atau jangkauan emisi total dapat dilihat pada Tabel 4.33.

Tabel 4.33 Jangkauan Total Emisi Karbon Kecamatan Bojonegoro

| Warna | Jangkauan (Ton CO2-eq/Tahun) |
| --- | --- |
| Merah | 8.231,65 – 11.410,95 |
| Kuning | 5.052,35 – 8.231,64 |
| Hijau | 1.873,05 – 5.052,34 |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilakukan pengelompokan setiap Desa/Kelurahan berdasarkan jumlah emisi yang dihasilkan. Contohnya, Kelurahan Karangpacar menghasilkan emisi tertinggi yaitu sebesar 11.410,95 Ton CO2-eq/Tahun. Maka dari itu, wilayah Kelurahan Karangpacar masuk pada warna merah yang memiliki jangkauan emisi sebesar 8.231,65 – 11.410,95 Ton CO2-eq/Tahun. Sedangkan, Kelurahan Kauman merupakan penghasil emisi terendah yaitu sebesar 1.873,05 Ton CO2-eq/Tahun. Sehingga, Kelurahan Kauman masuk pada warna hijau yang memiliki jangkauan emisi sebesar 1.873,05 – 5.052,34 Ton CO2-eq/Tahun. Pemetaan secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 4.11.

Berdasarkan Tabel 4.32 dapat diketahui bahwa total emisi dari aktivitas permukiman Kecamatan Bojonegoro yaitu sebesar 95.554,79 Ton CO2-eq/Tahun. Apabila emisi tersebut yang memiliki satuan CO2 diubah ke dalam satuan ppm, maka total emisi dari aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro yaitu sebesar 1,214 x 10-5 ppm. Ambang batas CO2 di udara yaitu sebesar 350 ppm (Vallero, 2008). Sehingga dapat disimpulkan bahwa emisi CO2 dari aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro belum melebihi ambang batas di udara.

Gambar 4.11 Peta Total Emisi Karbon Kecamatan Bojonegoro

Sumber : Hasil Analisis, 2020

  - Analisis Regresi

Faktor yang dapat mempengaruhi nilai emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro ini diketahui melalui uji regresi linier berganda. Analisis regresi berganda ini menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, faktor yang mempengaruhi nilai emisi karbon dari aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro dapat dilihat pada Tabel 4.34.

Tabel 4.34 Hubungan Antara Sumber Emisi dengan Emisi Totaldi Kecamatan Bojonegoro

| No. | Sumber Emisi | Sig | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Pemakaian BBM | 0,000 | 0,999 |
| 2 | Jumlah Bahan Bakar Kegiatan Memasak | 0,002 |  |
| 3 | Jumlah Pemakaian Listrik | 0,000 |  |
| 4 | Jumlah Sampah | 0,000 |  |
| 5 | Jumlah Hewan Ternak | 0,000 |  |
| 6 | Jumlah Penggunaan Pupuk Urea | 0,007 |  |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Setelah dilakukan analisis regresi linier berganda antara variabel bebas (pemakaian BBM, pemakaian bahan bakar memasak, pemakaian listrik, jumlah sampah, jumlah hewan ternak, dan penggunaan pupuk urea) terhadap variabel terikat (jumlah emisi di Kecamatan Bojonegoro) dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R2). Nilai dari R2 didapatkan sebesar 0,999 yang berarti pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 99,9%. Nilai R2 pada hasil analisis ini bernilai positif yang artinya terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu nilai R2 juga mendekati nilai 1 yang artinya pengaruh tersebut akan semakin kuat.

- Hubungan Jumlah Pemakaian BBM dengan Emisi Total di Kecamatan Bojonegoro

Hasil analisis regresi berganda antara jumlah pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor dengan jumlah emisi di Kecamatan Bojonegoro menghasilkan nilai Sig sebesar 0,000. Jika nilai Sig < 0,05 maka faktor tersebut mempengaruhi nilai emisi di Kecamatan Bojonegoro. Melalui hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya, jumlah dari pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor yang berupa bensin mempengaruhi nilai atau jumlah emisi dari kegiatan aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro.

Hasil dari perhitungan, emisi yang dihasilkan dari sektor transportasi di Kecamatan Bojonegoro ini merupakan yang tertinggi kedua setelah sektor energi yaitu sebesar 23.990,6 Ton CO2-eq/Tahun. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Koch et al. (2000), yang menyatakan bahwa sektor transportasi merupakan pemberi kontribusi kedua terhadap emisi gas rumah kaca yaitu kurang lebih sebesar 20%.

- Hubungan Jumlah Pemakaian bahan bakar kegiatan memasak dengan Emisi Total di Kecamatan Bojonegoro

Hasil analisis regresi berganda antara jumlah pemakaian bahan bakar untuk kegiatan memasak dengan jumlah emisi di Kecamatan Bojonegoro menghasilkan nilai Sig sebesar 0,002. Jika nilai Sig < 0,05 maka faktor tersebut mempengaruhi nilai emisi di Kecamatan Bojonegoro. Melalui hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya, jumlah dari pemakaian bahan bakar dari kegiatan memasak mempengaruhi nilai atau jumlah emisi dari kegiatan aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro.

Emisi yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar memasak di Kecamatan Bojonegoro ini yaitu sebesar 8.920,8 Ton CO2-eq/Tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasmita, dkk (2018), yang menyatakan bahwa jumlah bahan bakar LPG yang dipergunakan untuk aktivitas memasak rumah tangga dapat menyumbang dengan jumlah emisi yaitu sebesar 8%. Selain itu, terdapat penelitian dari Harviani (2019), yang menyatakan bahwa penggunaan bahan bakar memasak berupa LPG juga menyumbang sebesar 0,20% dari keseluruhan emisi.

- Hubungan Pemakaian Listrik dengan Emisi Total di Kecamatan Bojonegoro

Hasil analisis regresi berganda antara jumlah pemakaian listrik dengan jumlah emisi di Kecamatan Bojonegoro menghasilkan nilai Sig sebesar 0,000. Jika nilai Sig < 0,05 maka faktor tersebut mempengaruhi nilai emisi di Kecamatan Bojonegoro. Melalui hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya jumlah pemakaian listrik mempengaruhi nilai atau jumlah emisi dari kegiatan aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro.

Emisi yang dihasilkan dari pemakaian listrik merupakan penyumbang terbesar yaitu sebesar 38.900,97 Ton CO2-eq/Tahun di Kecamatan Bojonegoro. Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Koch et al. (2000), sektor listrik merupakan sektor urutan pertama dalam memberikan kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca sebesar yaitu sebesar 60%. Selain itu, penelitian dari Astari (2012) yang menyatakan bahwa sebesar 40 – 50% emisi gas rumah kaca dari aktivitas permukiman yang berasal dari penggunaan alat – alat elektronik yang menggunakan energi listrik.

- Hubungan Jumlah Sampah yang Dihasilkan dengan Emisi Total di Kecamatan Bojonegoro

Hasil analisis regresi berganda antara jumlah sampah yang dihasilkan dengan jumlah emisi di Kecamatan Bojonegoro menghasilkan nilai Sig sebesar 0,000. Jika nilai Sig < 0,05 maka faktor tersebut mempengaruhi nilai emisi di Kecamatan Bojonegoro. Melalui hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya, jumlah sampah yang dihasilkan mempengaruhi nilai atau jumlah emisi dari kegiatan aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro.

Nilai emisi yang dihasilkan pada sektor sampah dari aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro yaitu sebesar 11.863,84 Ton CO2-eq/Tahun. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Azizah, dkk (2017), yang menyatakan bahwa emisi yang dihasilkan pada sektor sampah menyumbang sebesar 0,29%. Selain itu, terdapat penelitian dari Kustiasih, dkk (2014) yang menyatakan bahwa sektor sampah juga memiliki kontribusi sebesar 9% terhadap emisi gas rumah kaca.

- Hubungan Jumlah Hewan Ternak dengan Emisi Total di Kecamatan Bojonegoro

Hasil analisis regresi berganda antara jumlah jumlah hewan ternak yang dimiliki oleh responden dengan jumlah emisi di Kecamatan Bojonegoro menghasilkan nilai Sig sebesar 0,000. Jika nilai Sig < 0,05 maka faktor tersebut mempengaruhi nilai emisi di Kecamatan Bojonegoro. Melalui hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya, jumlah hewan ternak yang dimiliki mempengaruhi nilai atau jumlah emisi dari kegiatan aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro.

Nilai emisi yang dihasilkan pada sektor peternakan di Kecamatan Bojonegoro yaitu sebesar 1.748,27 Ton CO2-eq/Tahun. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh FAO (Food and Agriculture Organization), bahwa hewan ternak berkontribusi sebanyak 14,5% jumlah emisi gas rumah kaca. Selain itu, terdapat penelitian dari Ishak, dkk (2019) yang menyatakan bahwa sektor peternakan ini berkontribusi sekitar 1,3% terhadap emisi gas rumah kaca. Sektor peternakan ini sangat berpengaruh dari jenis hewan beserta jumlahnya. Selain itu, faktor emisi dari setiap jenis hewan juga tidak kalah pentingnya.

- Hubungan Pemakaian Pupuk Urea dengan Emisi Total di Kecamatan Bojonegoro

Hasil analisis regresi berganda antara jumlah pemakaian pupuk urea dengan jumlah emisi di Kecamatan Bojonegoro menghasilkan nilai Sig sebesar 0,007. Jika nilai Sig < 0,05 maka faktor tersebut mempengaruhi nilai emisi di Kecamatan Bojonegoro. Melalui hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya, jumlah pemakaian pupuk urea mempengaruhi nilai atau jumlah emisi dari kegiatan aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro.

Nilai emisi yang dihasilkan dari sektor pertanian di Kecamatan Bojonegoro yaitu sebesar 8.963,94 Ton CO2-eq/Tahun. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Pravitno, dkk (2018), yang menyatakan bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca sebesar 13,4%. Ada pula hasil penelitian dari Masykur (2013), menyatakan bahwa pemanfaatan dari lahan pertanian memberikan kontribusi sebesar 15% terhadap emisi gas rumah kaca. Penelitian tersebut menyatakan bahwa pemupukan pada tanaman padi memiliki kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca sebesar 8%. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian ini karena jenis tanaman yang ditanam oleh responden yaitu padi.

BAB V

PENUTUP

- Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Analisis Jejak Karbon (Carbon Footprint) pada Aktivitas Permukiman di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ini yaitu sebagai berikut:

- Nilai emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan permukiman di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro yaitu pada sektor energi sebesar 47.821,77 Ton CO2-eq/Tahun, sektor transportasi sebesar 23.990,6 Ton CO2-eq/Tahun, sektor sampah sebesar 11.863,84 Ton CO2-eq/Tahun, sektor pertanian sebesar 8.963,94 Ton CO2-eq/Tahun, sektor peternakan sebesar 1.748,27 Ton CO2-eq/Tahun, dan total emisi karbon sebesar 95.554,79 Ton CO2-eq/Tahun.

- Peta jejak karbon (carbon footprint) emisi total di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dipetakan berdasarkan warna yaitu pada Sukorejo, Sumbang, dan Karangpacar masuk warna merah dengan jangkauan emisi sebesar 8.231,65 – 11.410,95 Ton CO2-eq/Tahun. Mojokampung, Campurejo, Semanding, dan Banjarjo masuk warna kuning dengan jangkauan emisi sebesar 5.052,35 – 8.231,64 Ton CO2-eq/Tahun. Jetak, Pacul, Klangon, Kepatihan, Kadipaten, Ngrowo, Kalirejo, Mulyoagung, Ledokwetan, Kauman, dan Ledok Kulon masuk warna hijau dengan jangkauan emisi sebesar 1.873,05 – 5.052,34 Ton CO2-eq/Tahun.

- Faktor yang mempengaruhi nilai emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas permukiman di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro yaitu jumlah BBM, jumlah penggunaan bahan bakar memasak, jumlah pemakaian listrik, jumlah sampah, jumlah penggunaan pupuk urea, dan jumlah hewan ternak.

- Saran

Saran yang dapat saya berikan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Analisis Jejak Karbon (Carbon Footprint) pada Aktivitas Permukiman di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yaitu sebagai berikut:

- Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan tier yang lebih tinggi dengan pendekatan terhadap faktor emisi lokal yang didapatkan dari hasil pengukuran secara langsungatau dengan pendekatan modeling dan sampling.

- Perlu dilakukan sampling atau survei secara langsung untuk pengambilan data selain pengisian kuesioner pada sektor sampah dengan melakukan perhitungan terhadap jumlah timbulan sampah pada setiap rumah.

DAFTAR PUSTAKA

Aksyutin, O. E., Ishkov, A. G., Romanov, K. V., & Grachev, V. A. (2018). The Carbon Footprint of Natural Gas and Its Role in The Carbon Footprint of Energy Production. International Journal of Geomate, Vol 15, 155–160.

Alwin, R. N. (2016). Analisis Jejak Karbon dari Aktivitas Permukiman di Desa Ciherang, Dramaga dan Petir, Kabupaten Bogor, Jawa Barat [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor.

Angelakoglou, K., Gaidajis, G., Lymperopoulos, K., & Botsaris, P. N. (2015). Carbon Footprint Analysis of Municipalities – Evidence from Greece. Journal of Engineering Science and Technology, Vol 8 (4), 15–23.

Anggraeni, D. Y. (2015). Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca, Kinerja Lingkungan, dan Nilai Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 12, No. 2, 188–209.

Astari, R. G. (2012). Studi Jejak Karbon dari Aktivitas Permukiman di Kecamatan Pademangan Kotamadya Jakarta Utara [Skripsi]. Universitas Indonesia.

Azizah, T. N., Andarani, P., & Samadikun, B. P. (2017). Kajian Jejak Karbon dan Pemetaannya dari Aktivitas Kampus di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 6, No. 1.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). Pedoman Teknis Perhitungan Baseline Emisi dan Serapan Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan.

Badan Pusat Statistik. (2019). Kecamatan Bojonegoro Dalam Angka 2019.

Handoyo, Y. (2018). Suhu Udara Bojonegoro di Atas Rata-Rata. JawaPos.com. http://www.jawapos.com

Harviani, S. P. (2019). Analisis Jejak Karbon pada Sektor Transportasi, Penggunaan LPG, Listrik, dan Aset di Universitas Pertamina terhadap Upaya Penurunan Emisi Karbon [Skripsi]. Universitas Pertamina.

Hidayat, M. B. (2019). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Permukiman terhadap Hasil Produksi Padi Sawah Berbasis SIG [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah.

Indra, O., Sasmita, A., & Asmura, J. (2017). Studi Carbon Footprint dari Aktivitas Rumah Tangga di Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Jom Fteknik, Vol 4 (1), 1–5.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2006a). IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories  Livestock (Chapter 10, Vol. 4). IGES.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2006b). IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Managed Soils, Lime, and Urea Application (Chapter 11, Vol. 4). IGES.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2006c). IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Mobile Combustion (Chapter 3, Vol. 2). IGES.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2006d). IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Stationary Combustion (Chapter 2, Vol. 2). IGES.

Iqbal, M., Sasmita, A., & Andrio, D. (2017). Prediksi Emisi Karbon Dioksida dari Kegiatan Transportasi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Jom Fteknik, Vol 4, 1–3.

Ishak, A. B. L., Takdir, M., & Wardi. (2019). Estimasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Sektor Peternakan Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Peternakan Indonesia, Vol. 21 (1), 51–58.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2016). Data Inventory Emisi GRK Sektor Energi.

Kementerian Lingkungan Hidup. (2012). Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Buku I Pedoman Umum.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P5/PPI/SET/KUM/12/2017.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan Verivikasi.

Kiswandayani, A. V., Susanawati, L. D., & Wirosoedarmo, R. (2016). Komposisi Sampah dan Potensi Emisi Gas Rumah Kaca pada Pengelolaan Sampah Domestik : Studi Kasus TPA Winongo Kota Madiun. Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

Koch, J., Dayan, U., & Mey-Marom, A. (2000). Inventory of Emission of Greenhouse Gases in Israel. Water, Air, and Soil Pollution, 123, 259–271.

Kurniawati, R. T. D., Rahmawati, R., & Wilandari, Y. (2015). Pengelompokan Kualitas Udara Ambien Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Menggunakan Analisis Klaster. Jurnal Gaussian, Vol 4 (2), 393–402.

Kustiasih, T., Setyawati, Anggraini, Darwati, S., & Aryenti. (2014). Faktor Penentu Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan. Jurnal Permukiman, Vol 9 (2), 78–90.

Kusuma, S. H., & Hermana, J. (2012). Penyusunan Model Sumber Emisi Gas Rumah Kaca Sebagai Aspek Sumber Daya Udara Penataan Ruang di Kota Surabaya. Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi, XV.

Martono. (2016). Identifikasi Sumber Emisi dan Perhitungan Beban Emisi. Forum Teknologi, Vol. 06 No. 2, 46–56.

Masykur, F., & Sudrajat. (2013). Analisis Potensi Emisi Karbon pada Aktivitas Produksi Tanaman Padi (Kasus Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedhangsari, Gunungkidul). Jurnal Bumi Indonesia, Vol 2 (3).

Muzayyid. (2014). Studi Konsentrasi Kadar Karbon Monoksida (CO) di Jalan A. P Pettarani Kota Makassar [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Alauddin.

Nugrahayu, Q. (2015). Penentuan Faktor Emisi Spesifik dari Sektor Transportasi dan Industri untuk Estimasi Tapak Karbon dan Pemetaannya di Kabupaten Sumenep-Jawa Timur [Skripsi]. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Nuhung, I. A. (2015). Kinerja, Kendala, dan Strategi Pencapaian Swasembada Daging Sapi. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol 33 (1), 63–80.

Papageorgiou, A., Barton, J., & Karagiannidis, A. (2009). Assessment of The Greenhouse Effect Impact of Technologies Used for Energy Recovery from Municipal Waste : A Case for England. Journal of Environmental Management, 90 (10).

Pravitno, M. B., Runtung, P. E. A., & Karimuddin, Y. (2018). Pengaruh Muka Air Tanah dan Pupuk Nitrogen terhadap Emisi Karbon Tanaman Padi di Tanah Gambut. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal.

Prihatmaji, Y. P., Fauzy, A., Rais, S., & Firdaus, F. (2016). Analisis Carbon Footprint Gedung Perpustakaan Pusat, Rektorat, dan Lab. MIPA UII Berbasis Vegetasi Eksisting sebagai Pereduksi Emisi Gas Rumah Kaca. Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 01, No. 02.

Rachmawati, S., Masykuri, M., & Sunarto. (2013). Pengaruh Emisi Udara pada Sentra Pengolahan Batu Kapur Terhadap Kapasitas Vital Paru Pekerja dan Masyarakat Di Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol 11 (1), 16–22.

Rachmawati, V. (2015). Penentuan Faktor Emisi Spesifik Untuk Estimasi Tapak Karbon dan Pemetaannya Dari Permukiman dan Persampahan di Kabupaten Sidoarjo [Tesis]. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Republik Indonesia. (1995). SNI 19-3983-1995 tentang spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang di Indonesia.

Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Republik Indonesia. (2003). Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia. (2009). Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia. (2011). Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sagala, S., Sutrisno, E., & Andarani, P. (2017). Kajian Jejak Karbon dari Aktivitas Kampus di Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 6 (1).

Santoso, A. D. (2017). Jejak Karbon Individu Pegawai di Instansi Pemerintah. Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 18, No 2, 233–240.

Sasmita, A., Asmura, J., & Andesgur, I. (2018). Analisis Carbon Footprint yang Dihasilkan dari Aktivitas Rumah Tangga di Kelurahan Limbungan Baru Kota Pekanbaru. Jurnal Teknik Waktu, 16 Nomor 01, 96–105.

Sofriadi, D., Suhendrayatna, & Fatimah, E. (2017). Estimasi Emisi Karbon dari Sampah Permukiman dengan Metode IPCC di Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh. Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala, Vol 1 (2), 339–348.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suprihatin, Indrasti, N. S., & Romli, M. (2008). Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pengomposan Sampah. J. Tek. Ind. Pert., Vol. 18(1), 53–59.

Vallero, D. (2008). Fundamental of Air Pollution (Fourth Edition). Elsevier.

Walser. (2010). Carbon footprint. Articles of Encilopedia of Earth. http://www.eoearth.org/article/Carbon_footprint.

Wardani, E. P., Sutrisno, E., & Samadikun, B. P. (2017). Penentuan Nilai Jejak Karbon (CO2, CH4, N2O) dari Aktivitas Kampus Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 6 (2).

Wirawan, N. (2016). Statistika Ekonomi dan Bisnis. Keraras Emas.

Yazid, M. (2018). Panas Bojonegoro Lebihi Daerah di Jatim. blokBojonegoro.com. http://blokbojonegoro.com

Yuwono, A. (2012). Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

KUESIONER  ANALISIS  JEJAK KARBON (CARBON FOOTPRINT) PADA AKTIVITAS PERMUKIMAN DI KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor Responden		:

Tanggal Pengisian Kuesioner	:

- BIODATA RESPONDEN

- Nama			:

- Jenis Kelamin		:

- Umur			:

- Alamat			:

- Apa pekerjaan pokok kepala keluarga?

- PNS

- Swasta

- Buruh

- Pensiunan

- Petani

- Pedagang

- Lainnya, ........

- Berapa jumlah penghasilan keluarga setiap bulan?

- < Rp. 750.000

- Rp. 750.000 – Rp. 1.500.000

- Rp. 1.500.000 – Rp. 3.000.000

- > Rp. 3.000.000

- Berapa jumlah penghuni rumah?

- 2 orang

- 3 orang

- 4 orang

- Lainnya, .........

- Bagaimana status kepimilikan rumah anda?

- Sendiri

- Kontrak

- Lainnya, .............

- Berapa luas bangunan rumah anda?

- 50 m2

- 150 m2

- > 150 m2

- Apa jenis bangunan rumah yang anda yang miliki?

- Permanen (ada pondasi, dinding tembok, atap genteng, lantai keramik)

- Semi permanen (ada pondasi, dinding kayu/bambu, atap genteng/seng/asbes, lantai semen)

- Non permanen (dinding kayu/tembok, atap kayu/asbes, lantai tanah)

- SEKTOR TRANSPORTASI

- Apa jenis kendaraan yang anda miliki?

- Sepeda motor

- Mobil

- Lainnya,......

- Berapa jumlah motor yang anda miliki?

- 1 unit

- 2 unit

- 3 unit

- 4 unit

- Lainnya, ........

- Berapa jumlah mobil yang anda miliki?

- 1 unit

- 2 unit

- Lainnya, ........

- Jenis bahan bakar apa yang digunakan?

- Bensin (Premium, Pertalite, Pertamax)

- Solar

- Berapa jumlah bahan bakar yang anda gunakan dalam satu bulan?

- 5 – 49 liter

- 50 – 94 liter

- 95 – 140 liter

- SEKTOR ENERGI

- Apa bahan bakar yang anda gunakan untuk memasak?

- LPG

- Kayu bakar

- Minyak tanah

- Berapa jumlah pemakaian dalam satu bulan?

- 3 – 9 kg

- 10 – 16 kg

- 17 – 24 kg

- Berapa daya listrik yang anda gunakan?

- 450 VA

- 900 VA

- 1300 VA

- 2200 VA

- 4400 VA

- Berapa tagihan listrik listrik anda dalam satu bulan? (Contoh : 150.000)

- SEKTOR  SAMPAH

- Berapa jumlah sampah yang anda hasilkan per hari?

- 2,5 kg (per orang/hari)

- 2,25 kg (per orang/hari)

- 2 kg (per orang/hari)

- Lainnya, .........

- SEKTOR PERTANIAN

- Apakah anda memiliki lahan pertanian?

- Ya

- Tidak

- Jika Ya, berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?

- 0,02 – 0,17 Ha

- 0,18 – 0,33 Ha

- 0,34 – 0,50 Ha

- Dimana letak lahan pertanian anda?

- Sekitar desa tempat tinggal anda

- Di desa lain

- Apa jenis tanaman yang anda tanam?

- Kedelai

- Kacang tanah

- Singkong

- Ubi Jalar

- Padi

- Jagung

- Apakah anda menggunakan pupuk urea?

- Ya

- Tidak

- Jika Ya, berapa jumlah pemakaian pupuk urea yang anda gunakan dalam satu kali panen?

- 30 – 76 kg

- 77 – 123 kg

- 124 – 170 kg

- Berapa kali panen dalam satu tahun?

- 1 kali

- 2 kali

- Lainnya, ..........

- SEKTOR PETERNAKAN

- Apakah anda memiliki hewan ternak?

- Ya

- Tidak

- Jika Ya, apa jenis hewan ternak yang anda miliki?

- Sapi Perah

- Kambing

- Ayam

- Lainnya, .......

- Berapa jumlah sapi perah yang anda miliki?

- 1 – 3 ekor

- 4 – 6 ekor

- 7 – 9 ekor

- Berapa jumlah kambing yang anda miliki?

- 1 – 3 ekor

- 4 – 6 ekor

- 7 – 9 ekor

- Berapa jumlah ayam yang anda miliki?

- 1 – 3 ekor

- 4 – 6 ekor

- 7 – 9 ekor

- Dimana letak hewan ternak anda?

- Sekitar desa tempat tinggal anda

- Di desa lain

Lampiran 2 Sebaran Responden

Tabel Sebaran Responden

| No | Kelurahan / Desa | L/P | Usia (Thn ) | Pekerjaan Kepala Keluarga | Penghasilan Kepala Keluarga | Tipe Rumah | Jumlah PenghuniRumah (Orang) | Jenis Kendaraan Bermotor | Jumlah Kendaraa n | Jenis Bahan Bakar | Jumlah BBM (liter / bulan) | Jenis Bahan Bakar Memasak | Jumlah (kg/bulan) | Daya Listrik (VA) | Daya Listrik (kWh/bula n) | Jumlah Sampah (kg/tahun) | Luas Lahan Pertanian (m2) | Jenis Tanama n | Jumlah Pupuk Urea (kg/tahun) | Jenis Hewan Ternak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jetak | P | 22 | PNS | 1.500.000 - 3.000.000 | 54 | 3 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 8 | LPG | 9 | 1300 | 123.77 | 432 | - | - | - | - |
| 2 | Jetak | P | 47 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 3 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 70 | LPG | 12 | 1300 | 311.88 | 432 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jetak | P | 36 | Swasta | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 75 | LPG | 9 | 900 | 134.33 | 576 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jetak | L | 70 | Pensiunan | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 60 | LPG | 12 | 900 | 168.35 | 576 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jetak | L | 58 | Pensiunan | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 3 | Bensin (Pertalite) | 80 | LPG | 24 | 1300 | 280.52 | 576 | - | - | - | Sapi Potong |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jetak | L | 32 | Swasta | < 750.000 | 54 | 2 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 6 | 900 | 66.28 | 216 | - | - | - | - |
| 7 | Pacul | P | 52 | Pensiunan | 1.500.000 - 3.000.000 | 120 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Premium) | 50 | LPG | 12 | 900 | 100.30 | 504 | 1400 | Padi | 50 | - |
| 8 | Pacul | L | 37 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 40 | LPG | 12 | 900 | 202.37 | 576 | - | - | - | - |
| 9 | Pacul | L | 40 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 3 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 90 | LPG | 12 | 900 | 168.35 | 432 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pacul | L | 39 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 5 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 50 | LPG | 12 | 900 | 134.33 | 585 | - | - | - | Kambing |
| 11 | Pacul | L | 54 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 50 | LPG | 12 | 900 | 168.35 | 576 | - | - | - | - |
| 12 | Pacul | P | 23 | Swasta | < 750.000 | 54 | 5 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 20 | LPG | 6 | 900 | 66.28 | 630 | - | - | - | - |
| 13 | Sukorejo | P | 22 | Swasta | 1.500.000 - 3.000.000 | 120 | 3 | Motor | 3 | Bensin (Pertalite) | 37 | LPG | 9 | 2200 | 186.47 | 378 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 2 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sukorejo | L | 24 | Swasta | 1.500.000 - 3.000.000 | 54 | 3 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 6 | 900 | 66.28 | 432 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kayu Bakar | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sukorejo | P | 21 | Swasta | 750.000 - 1.500.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 5 | LPG | 6 | 900 | 100.30 | 432 | - | - | - | - |
| 16 | Sukorejo | P | 22 | Swasta | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 5 | Bensin (Pertalite) | 85 | LPG | 9 | 2200 | 217.82 | 576 | 5000 | Padi | 170 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tossa | 2 | Bensin (Pertalite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sukorejo | P | 25 | Swasta | 1.500.000 - 3.000.000 | 54 | 3 | Motor | 1 | Bensin (Premium) | 55 | LPG | 6 | 1300 | 186.47 | 351 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sukorejo | L | 23 | Swasta | 750.000 - 1.500.000 | 54 | 4 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 5 | LPG | 9 | 900 | 100.30 | 504 | - | - | - | Ayam Buras |
| 19 | Sumbang | L | 40 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 20 | LPG | 12 | 900 | 202.37 | 576 | - | - | - | - |
| 20 | Sumbang | P | 37 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 100 | LPG | 15 | 900 | 270.42 | 540 | - | - | - | Ayam Buras |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sumbang | L | 37 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 100 | LPG | 15 | 900 | 304.44 | 576 | - | - | - | Ayam Buras |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Sumbang | P | 50 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 3 | Bensin (Pertalite) | 40 | LPG | 15 | 900 | 168.35 | 540 | - | - | - | - |
| 23 | Sumbang | P | 46 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 3 | Bensin (Pertalite) | 60 | LPG | 15 | 1300 | 374.58 | 576 | - | - | - | - |
| 24 | Klangon | L | 40 | Buruh | 1.500.000 - 3.000.000 | 54 | 3 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 9 | 900 | 100.30 | 378 | - | - | - | - |
| 25 | Klangon | L | 43 | Buruh | 750.000 - 1.500.000 | 36 | 2 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 9 | 450 | 215.92 | 216 | - | - | - | - |
| 26 | Klangon | P | 36 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 40 | LPG | 12 | 900 | 168.35 | 504 | - | - | - | - |
| 27 | Klangon | L | 38 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 40 | LPG | 12 | 900 | 202.37 | 504 | - | - | - | - |
| 28 | Klangon | L | 37 | Swasta | 1.500.000 - 3.000.000 | 54 | 3 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 40 | LPG | 12 | 900 | 168.35 | 378 | - | - | - | - |
| 29 | Kepatihan | P | 37 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 70 | LPG | 12 | 900 | 304.44 | 540 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Kepatihan | L | 65 | Pensiunan | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 70 | LPG | 15 | 900 | 270.42 | 540 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Kepatihan | P | 56 | Swasta | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 30 | LPG | 12 | 900 | 168.35 | 504 | - | - | - | - |
| 32 | Kepatihan | L | 45 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 40 | LPG | 9 | 900 | 202.37 | 540 | - | - | - | - |
| 33 | Kepatihan | P | 38 | Swasta | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 30 | LPG | 12 | 900 | 168.35 | 540 | - | - | - | - |
| 34 | Mojokampung | L | 37 | Swasta | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 80 | LPG | 15 | 900 | 304.44 | 540 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Mojokampung | P | 65 | Pensiunan | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 20 | LPG | 12 | 900 | 202.37 | 540 | - | - | - | Ayam Buras |
| 36 | Mojokampung | L | 38 | Swasta | > 3.000.000 | 54 | 3 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 70 | LPG | 9 | 900 | 168.35 | 405 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Mojokampung | P | 54 | Pedagang | 1.500.000 - 3.000.000 | 54 | 3 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 6 | 450 | 215.92 | 324 | - | - | - | - |
| 38 | Mojokampung | P | 32 | Swasta | 1.500.000 - 3.000.000 | 36 | 3 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 25 | LPG | 12 | 900 | 134.33 | 432 | - | - | - | - |
| 39 | Kadipaten | P | 38 | Swasta | 1.500.000 - 3.000.000 | 54 | 3 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 40 | LPG | 12 | 900 | 168.35 | 432 | - | - | - | - |
| 40 | Kadipaten | L | 37 | Swasta | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 50 | LPG | 12 | 900 | 168.35 | 576 | - | - | - | - |
| 41 | Kadipaten | L | 40 | Swasta | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 3 | Bensin (Pertalite) | 80 | LPG | 12 | 900 | 175.15 | 576 | - | - | - | - |
| 42 | Kadipaten | P | 27 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 40 | LPG | 12 | 900 | 134.33 | 576 | - | - | - | - |
| 43 | Kadipaten | L | 35 | Swasta | 750.000 - 1.500.000 | 120 | 3 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 9 | 450 | 326.77 | 405 | - | - | - | - |
| 44 | Kadipaten | P | 37 | Buruh | 750.000 - 1.500.000 | 36 | 3 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 45 | LPG | 12 | 900 | 154.74 | 405 | - | - | - | - |
| 45 | Ngrowo | L | 22 | PNS | 1.500.000 - 3.000.000 | 54 | 6 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 12 | 1300 | 155.12 | 810 | - | - | - | - |
| 46 | Ngrowo | L | 60 | Pensiunan | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 3 | Bensin (Pertalite) | 60 | LPG | 15 | 900 | 168.35 | 504 | - | - | - | - |
| 47 | Ngrowo | L | 60 | Pensiunan | > 3.000.000 | 36 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 30 | LPG | 15 | 900 | 134.33 | 540 | 200 | Padi | 40 | Sapi Potong |
| 48 | Ngrowo | P | 55 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 3 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 30 | LPG | 12 | 900 | 168.35 | 405 | - | - | - | - |
| 49 | Ngrowo | P | 42 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 3 | Motor | 3 | Bensin (Pertalite) | 50 | LPG | 9 | 900 | 168.35 | 378 | - | - | - | - |
| 50 | Ngrowo | P | 51 | Swasta | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 70 | LPG | 12 | 900 | 202.37 | 504 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Karangpacar | P | 35 | Swasta | 1.500.000 - 3.000.000 | 54 | 5 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 20 | LPG | 21 | 900 | 168.35 | 675 | - | - | - | - |
| 52 | Karangpacar | P | 32 | Swasta | 1.500.000 - 3.000.000 | 36 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 12 | 900 | 127.52 | 540 | - | - | - | Ayam Buras |
| 53 | Karangpacar | P | 28 | Swasta | 1.500.000 - 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 40 | LPG | 12 | 900 | 134.33 | 540 | - | - | - | - |
| 54 | Karangpacar | P | 27 | Swasta | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 3 | Bensin (Pertalite) | 75 | LPG | 12 | 900 | 134.33 | 540 | - | - | - | - |
| 55 | Karangpacar | P | 25 | Pensiunan | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 3 | Bensin (Pertalite) | 60 | LPG | 12 | 900 | 134.33 | 540 | - | - | - | - |
| 56 | Campurejo | P | 21 | Pensiunan | 1.500.000 - 3.000.000 | 120 | 3 | Motor | 3 | Bensin (Pertalite) | 17 | LPG | 12 | 1300 | 155.12 | 405 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Campurejo | P | 37 | Pedagang | > 3.000.000 | 54 | 3 | Motor | 3 | Bensin (Pertalite) | 110 | LPG | 24 | 1300 | 311.88 | 405 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 2 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Campurejo | P | 38 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 70 | LPG | 12 | 900 | 202.37 | 504 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Campurejo | L | 35 | PNS | > 3.000.000 | 36 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 45 | LPG | 12 | 900 | 168.35 | 504 | - | - | - | - |
| 60 | Campurejo | L | 55 | Buruh | 750.000 - 1.500.000 | 36 | 3 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 40 | LPG | 9 | 450 | 326.77 | 324 | - | - | - | - |
| 61 | Campurejo | L | 46 | Buruh | 750.000 - 1.500.000 | 54 | 5 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 6 | 1300 | 123.77 | 540 | - | - | - | - |
| 62 | Semanding | L | 40 | Swasta | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 3 | Bensin (Pertalite) | 30 | LPG | 12 | 900 | 168.35 | 540 | - | - | - | - |
| 63 | Semanding | P | 49 | Buruh | 750.000 - 1.500.000 | 54 | 4 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 6 | 450 | 215.92 | 432 | 400 | Padi | 60 | Kambing |
| 64 | Semanding | L | 50 | Buruh | 750.000 - 1.500.000 | 54 | 4 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 6 | 450 | 215.92 | 432 | 400 | Padi | 60 | Kambing |
| 65 | Semanding | L | 37 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 30 | LPG | 12 | 900 | 168.35 | 504 | - | - | - | - |
| 66 | Semanding | L | 27 | Buruh | 1.500.000 - 3.000.000 | 36 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 25 | LPG | 12 | 900 | 134.33 | 540 | - | - | - | - |
| 67 | Semanding | L | 38 | PNS | 1.500.000 - 3.000.000 | 120 | 3 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 9 | 450 | 337.85 | 405 | - | - | - | Sapi Potong |
| 68 | Kalirejo | P | 46 | Swasta | 1.500.000 - 3.000.000 | 36 | 2 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 6 | 900 | 134.33 | 288 | - | - | - | - |
| 69 | Kalirejo | P | 44 | Swasta | 1.500.000 - 3.000.000 | 54 | 3 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 9 | 900 | 134.33 | 432 | - | - | - | - |
| 70 | Kalirejo | P | 56 | Buruh | 1.500.000 - 3.000.000 | 36 | 2 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 7 | LPG | 6 | 900 | 100.30 | 288 | - | - | - | - |
| 71 | Kalirejo | P | 35 | Petani | 750.000 - 1.500.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 15 | LPG | 9 | 900 | 134.33 | 468 | 500 | Padi | 70 | - |
| 72 | Kalirejo | L | 25 | Buruh | 750.000 - 1.500.000 | 36 | 3 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 20 | LPG | 12 | 450 | 215.92 | 351 | - | - | - | - |
| 73 | Mulyoagung | L | 53 | Swasta | 1.500.000 - 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 20 | LPG | 15 | 900 | 202.37 | 576 | - | - | - | - |
| 74 | Mulyoagung | L | 55 | Buruh | 750.000 - 1.500.000 | 36 | 2 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 6 | 450 | 215.92 | 234 | - | - | - | - |
| 75 | Mulyoagung | P | 33 | Swasta | 1.500.000 - 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 20 | LPG | 9 | 900 | 134.33 | 576 | - | - | - | - |
| 76 | Mulyoagung | L | 45 | Buruh | 750.000 - 1.500.000 | 36 | 3 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 30 | LPG | 9 | 450 | 215.92 | 351 | 300 | Padi | 30 | Kambing |
| 77 | Mulyoagung | L | 40 | Buruh | 1.500.000 - 3.000.000 | 54 | 3 | Motor | 2 | Bensin (Premium) | 20 | LPG | 12 | 900 | 168.35 | 432 | - | - | - | Kambing |
| 78 | Banjarjo | L | 36 | Swasta | > 3.000.000 | 54 | 3 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 70 | LPG | 15 | 1300 | 311.88 | 378 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Banjarjo | P | 36 | Swasta | > 3.000.000 | 54 | 3 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 80 | LPG | 12 | 900 | 154.74 | 378 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Banjarjo | P | 22 | Swasta | 1.500.000 - 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Premium) | 20 | LPG | 9 | 900 | 66.28 | 576 | - | - | - | - |
| 81 | Banjarjo | L | 39 | Swasta | 1.500.000 - 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Premium) | 30 | LPG | 12 | 900 | 134.33 | 576 | - | - | - | - |
| 82 | Banjarjo | L | 60 | Swasta | > 3.000.000 | 120 | 2 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 80 | LPG | 12 | 1300 | 280.52 | 576 | - | - | - | Sapi Potong |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Banjarjo | P | 21 | Buruh | 750.000 - 1.500.000 | 54 | 4 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 30 | LPG | 12 | 450 | 215.92 | 468 | 250 | Padi | 50 | - |
| 84 | Ledokwetan | P | 41 | Buruh | 750.000 - 1.500.000 | 36 | 4 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 6 | 900 | 66.28 | 576 | - | - | - | - |
| 85 | Ledokwetan | L | 23 | Swasta | 750.000 - 1.500.000 | 36 | 5 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 20 | LPG | 12 | 450 | 105.08 | 630 | - | - | - | - |
| 86 | Ledokwetan | L | 49 | Buruh | 750.000 - 1.500.000 | 36 | 5 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 9 | 900 | 66.28 | 720 | - | - | - | - |
| 87 | Ledokwetan | L | 22 | Swasta | 750.000 - 1.500.000 | 36 | 3 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 20 | LPG | 3 | 900 | 100.30 | 351 | - | - | - | - |
| 88 | Ledokwetan | L | 40 | Buruh | 750.000 - 1.500.000 | 54 | 3 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 20 | LPG | 6 | 900 | 100.30 | 432 | - | - | - | - |
| 89 | Ledokwetan | L | 36 | Buruh | 1.500.000 - 3.000.000 | 54 | 5 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 12 | 900 | 134.33 | 720 | - | - | - | Ayam Buras |
| 90 | Kauman | L | 37 | Swasta | > 3.000.000 | 54 | 5 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 140 | LPG | 24 | 1300 | 311.88 | 720 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 2 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Kauman | L | 39 | Swasta | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 3 | Bensin (Pertalite) | 45 | LPG | 12 | 900 | 168.35 | 576 |  |  |  | - |
| 92 | Kauman | L | 40 | PNS | > 3.000.000 | 54 | 4 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 105 | LPG | 9 | 900 | 168.35 | 576 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Kauman | L | 39 | Buruh | 750.000 - 1.500.000 | 36 | 3 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 30 | LPG | 9 | 450 | 215.92 | 351 | - | - | - | - |
| 94 | Kauman | P | 39 | Swasta | 750.000 - 1.500.000 | 120 | 3 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 15 | LPG | 12 | 450 | 260.26 | 351 | - | - | - | Kambing |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Ledok kulon | P | 43 | Swasta | > 750.000 | 54 | 4 | Motor | 1 | Bensin (Premium) | 5 | LPG | 12 | 900 | 215.92 | 468 | - | - | - | - |
| 96 | Ledok kulon | P | 33 | Swasta | 1.500.000 - 3.000.000 | 36 | 3 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 20 | LPG | 12 | 900 | 548.45 | 405 | - | - | - | - |
| 97 | Ledok kulon | P | 40 | Swasta | > 750.000 | 36 | 4 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 10 | LPG | 6 | 900 | 215.92 | 468 | - | - | - | Kambing |
| 98 | Ledok kulon | L | 65 | Pensiunan | > 3.000.000 | 54 | 2 | Motor | 2 | Bensin (Pertalite) | 50 | LPG | 9 | 900 | 548.45 | 252 | - | - | - | Kambing |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sapi Potong |
| 99 | Ledok kulon | P | 66 | Pensiunan | > 3.000.000 | 54 | 3 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 50 | LPG | 9 | 900 | 437.61 | 432 | - | - | - | Kambing |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil | 1 | Bensin |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sapi Potong |
| 100 | Ledok kulon | L | 22 | Pensiunan | 1.500.000 - 3.000.000 | 54 | 2 | Motor | 1 | Bensin (Pertalite) | 7 | LPG | 9 | 900 | 215.92 | 252 | - | - | - | Kambing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sapi Potong |

Sumber : Data Primer, 2020

Lampiran 3 Titik Responden Kecamatan Bojonegoro

Gambar Titik Responden Kecamatan Bojonegoro

Sumber : Data Primer, 2020

Lampiran 4 Titik Koordinat Responden

Tabel Koordinat Responden

| No. | Titik Waypoint | Koordinat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Responden 1 | S07o09.945’ E111o51.837’ |
| 2 | Responden 2 | S07o10.045’ E111o51.769’ |
| 3 | Responden 3 | S07o10.084’ E111o51.775’ |
| 4 | Responden 4 | S07o09.999’ E111o52.126’ |
| 5 | Responden 5 | S07o10.007’ E111o52.132’ |
| 6 | Responden 6 | S07o09.803’ E111o52.141’ |
| 7 | Responden 7 | S07o10.262’ E111o52.644’ |
| 8 | Responden 8 | S07o10.756’ E111o52.721’ |
| 9 | Responden 9 | S07o10.709’ E111o52.674’ |
| 10 | Responden 10 | S07o10.445’ E111o52.561’ |
| 11 | Responden 11 | S07o10.469’ E111o52.479’ |
| 12 | Responden 12 | S07o10.223’ E111o52.678’ |
| 13 | Responden 13 | S07o09.599’ E111o53.117’ |
| 14 | Responden 14 | S07o09.643’ E111o53.074’ |
| 15 | Responden 15 | S07o09.633’ E111o52.970’ |
| 16 | Responden 16 | S07o09.693’ E111o53.007’ |
| 17 | Responden 17 | S07o09.621’ E111o53.091’ |
| 18 | Responden 18 | S07o09.642’ E111o53.489’ |
| 19 | Responden 19 | S07o09.686’ E111o52.532’ |
| 20 | Responden 20 | S07o09.836’ E111o52.693’ |
| 21 | Responden 21 | S07o09.916’ E111o52.679’ |
| 22 | Responden 22 | S07o09.677’ E111o52.721’ |
| 23 | Responden 23 | S07o09.663’ E111o52.801’ |
| 24 | Responden 24 | S07o09.421’ E111o52.312’ |
| 25 | Responden 25 | S07o09.639’ E111o52.232’ |
| 26 | Responden 26 | S07o09.226’ E111o52.354’ |
| 27 | Responden 27 | S07o09.295’ E111o52.516’ |
| 28 | Responden 28 | S07o09.219’ E111o52.549’ |
| 29 | Responden 29 | S07o09.266’ E111o52.873’ |
| 30 | Responden 30 | S07o09.294’ E111o52.891’ |
| 31 | Responden 31 | S07o09.331’ E111o52.930’ |
| 32 | Responden 32 | S07o09.247’ E111o52.982’ |
| 33 | Responden 33 | S07o09.211’ E111o52.768’ |
| 34 | Responden 34 | S07o09.323’ E111o53.524’ |
| 35 | Responden 35 | S07o09.355’ E111o53.441’ |
| 36 | Responden 36 | S07o09.300’ E111o53.629’ |
| 37 | Responden 37 | S07o09.301’ E111o53.652’ |
| 38 | Responden 38 | S07o09.409’ E111o53.598’ |
| 39 | Responden 39 | S07o09.139’ E111o53.356’ |
| 40 | Responden 40 | S07o09.194’ E111o53.257’ |
| 41 | Responden 41 | S07o09.245’ E111o53.235’ |
| 42 | Responden 42 | S07o09.162’ E111o53.268’ |
| 43 | Responden 43 | S07o09.127’ E111o53.491’ |
| 44 | Responden 44 | S07o09.170’ E111o53.421’ |
| 45 | Responden 45 | S07o09.100’ E111o53.665’ |
| 46 | Responden 46 | S07o08.957’ E111o53.628’ |
| 47 | Responden 47 | S07o09.051’ E111o53.665’ |
| 48 | Responden 48 | S07o09.035’ E111o53.803’ |
| 49 | Responden 49 | S07o09.147’ E111o53.786’ |
| 50 | Responden 50 | S07o09.160’ E111o53.713’ |
| 51 | Responden 51 | S07o08.964’ E111o53.218’ |
| 52 | Responden 52 | S07o09.017’ E111o53.308’ |
| 53 | Responden 53 | S07o08.881’ E111o53.399’ |
| 54 | Responden 54 | S07o08.923’ E111o53.291’ |
| 55 | Responden 55 | S07o08.875’ E111o53.277’ |
| 56 | Responden 56 | S07o09.188’ E111o54.052’ |
| 57 | Responden 57 | S07o09.157’ E111o54.055’ |
| 58 | Responden 58 | S07o08.717’ E111o54.166’ |
| 59 | Responden 59 | S07o09.137’ E111o54.119’ |
| 60 | Responden 60 | S07o09.266’ E111o54.033’ |
| 61 | Responden 61 | S07o08.968’ E111o54.061’ |
| 62 | Responden 62 | S07o09.514’ E111o55.704’ |
| 63 | Responden 63 | S07o09.535’ E111o55.571’ |
| 64 | Responden 64 | S07o09.443’ E111o55.704’ |
| 65 | Responden 65 | S07o09.470’ E111o55.686’ |
| 66 | Responden 66 | S07o09.538’ E111o55.419’ |
| 67 | Responden 67 | S07o09.502’ E111o55.679’ |
| 68 | Responden 68 | S07o08.421’ E111o55.558’ |
| 69 | Responden 69 | S07o08.402’ E111o55.689’ |
| 70 | Responden 70 | S07o08.375’ E111o55.621’ |
| 71 | Responden 71 | S07o08.250’ E111o55.789’ |
| 72 | Responden 72 | S07o08.307’ E111o55.814’ |
| 73 | Responden 73 | S07o08.868’ E111o54.707’ |
| 74 | Responden 74 | S07o08.929’ E111o54.721’ |
| 75 | Responden 75 | S07o08.974’ E111o54.675’ |
| 76 | Responden 76 | S07o08.917’ E111o54.662’ |
| 77 | Responden 77 | S07o08.900’ E111o54.702’ |
| 78 | Responden 78 | S07o08.280’ E111o53.865’ |
| 79 | Responden 79 | S07o08.322’ E111o53.944’ |
| 80 | Responden 80 | S07o08.387’ E111o53.820’ |
| 81 | Responden 81 | S07o08.507’ E111o53.588’ |
| 82 | Responden 82 | S07o08.380’ E111o53.887’ |
| 83 | Responden 83 | S07o08.400’ E111o53.766’ |
| 84 | Responden 84 | S07o08.803’ E111o52.544’ |
| 85 | Responden 85 | S07o08.716’ E111o52.519’ |
| 86 | Responden 86 | S07o08.761’ E111o52.511’ |
| 87 | Responden 87 | S07o08.785’ E111o52.722’ |
| 88 | Responden 88 | S07o08.711’ E111o52.640’ |
| 89 | Responden 89 | S07o08.785’ E111o52.606’ |
| 90 | Responden 90 | S07o08.980’ E111o52.722’ |
| 91 | Responden 91 | S07o08.985’ E111o52.706’ |
| 92 | Responden 92 | S07o08.989’ E111o52.574’ |
| 93 | Responden 93 | S07o09.074’ E111o52.577’ |
| 94 | Responden 94 | S07o09.025’ E111o52.666’ |
| 95 | Responden 95 | S07o08.260’ E111o52.486’ |
| 96 | Responden 96 | S07o08.357’ E111o52.549’ |
| 97 | Responden 97 | S07o08.229’ E111o52.364’ |
| 98 | Responden 98 | S07o08.359’ E111o52.271’ |
| 99 | Responden 99 | S07o08.350’ E111o52.295’ |
| 100 | Responden 100 | S07o08.227’ E111o52.182’ |

Sumber : Data Primer, 2020

Lampiran 5 Hasil Distribusi Frekuensi

Tabel Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Laki-Laki | 52 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
|  | Perempuan | 48 | 48,0 | 48,0 | 100,0 |
|  | Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Tabel Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur

| Umur |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | 21-30 | 21 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  | 31-40 | 45 | 45,0 | 45,0 | 66,0 |
|  | 41-50 | 14 | 14,0 | 14,0 | 80,0 |
|  | >50 | 20 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  | Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Tabel Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan

| Pekerjaan |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | PNS | 24 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | Swasta | 43 | 43,0 | 43,0 | 67,0 |
|  | Pensiunan | 12 | 12,0 | 12,0 | 79,0 |
|  | Buruh | 19 | 19,0 | 19,0 | 98,0 |
|  | Petani | 1 | 1,0 | 1,0 | 99,0 |
|  | Pedagang | 1 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
|  | Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Tabel Distribusi Frekuensi Berdasarkan Penghasilan

| Penghasilan |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | <Rp750.000 | 4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | Rp750.000-Rp1.500.000 | 21 | 21,0 | 21,0 | 25,0 |
|  | Rp1.500.000-Rp3.000.000 | 28 | 28,0 | 28,0 | 53,0 |
|  | >Rp3.000.000 | 47 | 47,0 | 47,0 | 100,0 |
|  | Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Tabel Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jumlah Penghuni

| Jumlah Penghuni |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | 2 orang | 8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | 3 orang | 32 | 32,0 | 32,0 | 40,0 |
|  | 4 orang | 51 | 51,0 | 51,0 | 91,0 |
|  | >4 orang | 9 | 9,0 | 9,0 | 100,0 |
|  | Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Tabel Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kepemilikan Rumah

| Status Kepemilikan Rumah |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Sendiri | 84 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
|  | Kontrak | 16 | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
|  | Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Tabel Distribusi Frekuensi Berdasarkan Luas Rumah

| Luas Bangunan Rumah |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Tipe 36 | 19 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
|  | Tipe 54 | 73 | 73,0 | 73,0 | 92,0 |
|  | Tipe 120 | 8 | 8,0 | 8,0 | 100,0 |
|  | Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Tabel Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Bangunan Rumah

| Jenis Bangunan Rumah |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Semi Permanen | 21 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  | Permanen | 79 | 79,0 | 79,0 | 100,0 |
|  | Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Tabel Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis BBM

| Jenis BBM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Bensin | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Tabel Distribusi Frekuensi Berdasarkan Daya Listrik

| Daya Listrik |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | 450 VA | 14 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
|  | 900 VA | 72 | 72,0 | 72,0 | 86,0 |
|  | 1300 VA | 12 | 12,0 | 12,0 | 98,0 |
|  | 2200 VA | 2 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
|  | Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Tabel Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kepemilikan Lahan Pertanian

| Kepemilikan Lahan Pertanian |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Ya | 8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | Tidak | 92 | 92,0 | 92,0 | 100,0 |
|  | Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Tabel Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kepemilikan Hewan Ternak

| Kepemilikan Hewan Ternak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Ya | 20 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Tidak | 80 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
|  | Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Lampiran 6 Hasil Uji Regresi

Tabel Koefisien Determinasi

| Model Summary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,999a | ,999 | ,998 | 105,33300 |
| a. Predictors: (Constant), Pupuk Urea (X6), Listrik (X3), Sampah (X4), Jumlah Hewan (X5), Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (X1), Bahan Bakar Memasak (X2) |  |  |  |  |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Tabel Hasil Uji Regresi

| Coefficientsa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model |  | Unstandardized Coefficients |  | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|  |  | B | Std. Error | Beta |  |  |
| 1 | (Constant) | -157,861 | 89,226 |  | -1,769 | ,105 |
|  | Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (X1) | ,002 | ,000 | ,288 | 10,707 | ,000 |
|  | Bahan Bakar Memasak (X2) | ,004 | ,001 | ,161 | 3,990 | ,002 |
|  | Listrik (X3) | ,001 | ,000 | ,442 | 18,901 | ,000 |
|  | Sampah (X4) | 22,053 | 1,086 | ,219 | 20,302 | ,000 |
|  | Jumlah Hewan (X5) | ,001 | ,000 | ,164 | 4,982 | ,000 |
|  | Pupuk Urea (X6) | ,164 | ,050 | ,042 | 3,308 | ,007 |
| a. Dependent Variable: Emisi (Y) |  |  |  |  |  |  |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian